ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

Destino: Edificio Descentralizada  de   Avellaneda - Departamento Judicial Lomas de Zamora.

Domicilio: Calle Mitre Nº 2609/15 de la localidad de Avellaneda

Objetivo: Realizar las obras necesarias de adecuación para dar mayor funcionalidad y prestación al sector del edifico correspondiente a áreas afectadas al Ministerio Publico Fiscal, para la instalación de nuevas dependencias a saber  CÁMARA GESSEL, SALA DE RECONOCIMIENTOS Y DESPACHOS PRIVADOS Los detalles de mismos se describen a continuación:

ITEM N° 1 - TRABAJOS PRELIMINARES:

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos .

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Se deberá realizar el retiro, desviación o reacondicionamiento de toda instalación que afecte al desarrollo de las tareas solicitadas.

- Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

ITEM N° 2 - DEMOLICION DE TABIQUERIA, DESMONTE DE CARPINTERIAS:

- Se realizara la demolición de un tabique de ladrillos portantes interior para generar vano, para la colocación de puerta reja denominación R1 de 0,90 en zona de acceso a pasillo de locutorios y sala de reconocimiento, se deberá hacer los refuerzos necesarios en la parte del dintel del nuevo vano y recuadros, reparación de revoques y todo aquel trabajo de albañilería necesario para adecuar el espacio.

- La superficie de demolición es de aprox. 2.00 m².

- Toda superficie involucrada en la demolición se reparara a nuevo manteniendo las características originales del edificio.

ITEM N° 3 - DEL TABIQUE DE ROCA DE YESO Y MURO PARTANTE DE LADRILLOS DE HORMIGON:

- Se procederá a la construcción de tabiques de roca de yeso para materializar la división entre la nueva oficina de Sala de Monitoreo,  Cámara Gessel y Recepción.

- Se utilizaran placas de roca de yeso tipo “Durlock” o equivalente en calidad y técnica con su estructura correspondiente para generar las divisiones en las dependencias de referencia..

- La estructura será de soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, montantes  cada 0,40 mts aprox. de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cintas de papel y masilla con los productos determinados por el fabricante; las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintado.

- En el interior de las paredes deberán colocarse la aislación térmica acústica compuesta de lana de vidrio mineral ídem a la existente la cual sera de 50mm de espesor. Ver plano adjunto N°3/9.

- En toda la superficie a modificar, se debe tener en cuenta los trabajos de adecuación de la Inst. Eléctrica que pasara por dentro de dicho tabique para la colocación de tomas corrientes. (ver ítem electricidad y plano ajunto N°5/8 y canalización de instalación de Sistema de equipos de grabación de audio y video Ver plano Ajunto N°7/9).

- La superficie de tabiques a realizar es de aprox. 30 m².

- Nota: En las tres paredes existente de la cámara Gessel que son de ladrillos portantes de hormigón tipo fenoblock se deberá revestir con placas de roca de yeso separadas del muro por perfil de chapa del mismo sistema de 0,40mm para poder albergar dentro del espacio las placas fonoabsorbentes; La superficie de tabiques de una sola cara es de aprox. 36 m².  Ver plano Ajunto N°7/9

- Los tabiques de Ladrillos de Hormigón tipo fenoblock, en zona de sala de reconocimientos y despachos privados: Se realizaran de una sección de 19x19x40 cm con refuerzos horizontales cada 4 hiladas para dar rigidez a la estructura y refuerzos verticales en los extremos y/o encuentros de tabiques con 4 hierros del Ø8 y estribos helicoidales Ø6 mm la altura del tabique sera de piso a techo, al tabique se le tomara la junta con cemento al ras; listo para ser pintado con pintura epoxi, los mismos tendrán zócalo sanitario de cemento. La superficie de tabiques es de aprox. 60 m².

- Se deban hacer los refuerzos necesarios y tales como viga de fundación, bases corridas, pilotines, etc. para apoyar los tabiques.

- Se dejara previstos los pasajes de cañerías y pases de instalaciones complementarias.

- Se deberá tapar el vano que se encuentra debajo de la escalera con ladrillos de hormigón tipo fenoblock espesor 14 cm.  Ver plano Ajunto N°3/9.

ITEM N° 4 - REVESTIMIENTO DEL TABIQUE DE ROCA DE YESO CON  PANELES ACÚSTICOS Y FONOABSORBENTES:

- Se deberá colocar vinilo de alta densidad por detrás de las placas fonoabsorbentes en los muros de mampostería y roca de yeso como así también en el cielorraso.  El mismo en un aislante acústico multipropósito de 3 mm de espesor. Deberá poseer un elevado índice de atenuación sonora para un rango muy amplio de frecuencias. (125 Hz, 250 Hz, 500 Hz , 1000 Hz ,2000 Hz, 4000 Hz). Superficie de cielorrasos aprox: 33 m2 (se colocara manto acústico y fonoabsorventes en cielorraso de sala de Monitoreo, Recepción y Cámara Gessel); Superficie de muros aprox: 49m2 (se cubrirán sólo los muros de la Cámara Gessel).

- Por delante del vinilo se deberán colocar placas fonoabsorbentes para lograr total confort acústico con una superficie  tallada con más de 5500 micro cavidades de fondo cerrado que optimizan la capacidad de absorción hacia las ondas sonoras de los ruidos. Características de las placas: Las dimensiones de las placas son de 61 x 61 mm, 20mm de espesor, ignífugas. Estas placas además de ser fonoabsorbentes, sirven como revestimiento de los muros y cielorrasos. Superficie cielorraso aprox. 33m2; superficie muros aprox: 49m2 (se cubrirán sólo los muros de la Cámara Gessel).

- Previo a la ejecución se presentara a la Inspección de Obra certificado del producto, muestra y folleto con características técnicas junto a la oferta.

- Nota: Se deberá colocar estas placas fonoabsorbentes y acústicas dentro de los tabiques de los muros de roca de yeso.

ITEM N° 5 - CARPINTERIA Y VIDRIOS:

- Se debe realizar las modificaciones de las carpinterías (ventanas) de la nueva Cámara Gessel y sala de monitoreo, que dan al patio interno (estacionamiento), se sacara los vidrios existente y se los reemplazara por vidrio doble, del lado interior deberá ser espejado de 6mm y vidrio del tipo cristal de 6mm esmerilado, los vidrios deben quedar al ras de las paredes y su colocación se realizara con separadores de aluminio, sal de silicagel en su interior y con terminación de sellador.

- Se debe proveer y colocar una ventana de doble vidrio con cámara de aire denominación V1 de 2.85 mts. Con doble vidrio de las siguientes características del lado de la Cámara Gessel; del lado de la cámara Gessel vidrio de 6 mm tipo cristal, del lado de Sala de Monitoreo vidrio de 6 mm espejado, con cámara de aire que en su interior contendrá sal de silicagel. Ver plano adjunto 4/8

- Se deberá proveer y colocar cortina tipo riel americano en la sala de monitoreo, la cortina deberán cumplir con las siguientes características:

- Cabezal: de acero de 25x25 mm. Conformado en frió.

- Flejes: de aleación de aluminio de 25mm de ancho y 0.22mm de espesor, color negro.

- Cordones de Mando: de nylón y poliéster, con comando interior en marco del lado de sala de monitoreo.

- Caja Reductora: Cuerpo de policarbonato con rueda helicoidal, tornillo.

- sinfín y con fleje superior para evitar la suciedad en el sistema.

- Soporte Escuadra:

- Otros Elementos: tapas de cabezal y zócalo, sujetador y perilla para cordón. de mando, fijador cordón, varilla de giro de acero galvanizado, cinta escalera.

- Fijación inferior.

- Cantidad una, medidas según ventana Denominación V1 De 2.85 mts de ancho.

- Se debe proveer y colocar una ventana de doble vidrio con cámara de aire denominación V2 de 1.60 mts. Con doble vidrio de iguales características que la V1 , También se deberá proveer y color cortina tipo riel americano de iguales características al items anterior, la cual se colocara en Sala de  Monitoreo.

- Se proveerán y colocaran nuevas puertas interiores, Las cuales serán con hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en formica de 5mm de espesor de color blanco, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro; marcos se realizaran en aluminio color marrón modelo modena; con tres pomelas por hoja; manija tipo pomo y boca llave circular en Bronce platil, cerraduras tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica. Y sobre la puerta paño fijo de vidrio de 6mm de espesor hasta la altura de 2,50mts. Deberá contener ojo de buey con vidrio 2+2 mm. De 35 cm de diámetro estarán ubicadas según plano adjunto 4/8 . Designación P1 y PP.

- P1 de 0,90 mts. Cantidad 3 mano de abrir según plano adjunto 4/8

- PP de 1,20 mts. Cantidad 1 mano de abrir según plano adjunto 4/8

- En puerta designación PP de 1,00 mts. Existente se deberá colocar barral antipánico.

- Pch de 0,90 mts Puerta de chapa inyectada con poliuretano de marco y hoja de BWG Nª18 color blanca cantidad 2 mano de abrir según plano adjunto 4/9.

- PC de 1,00 mts. Colocación de barral antipanico en puerta existente, la cual se reemplazara por puerta de chapa inyectada de BWG N° 18 de abrir al exterior.

ITEM N° 6 – REJAS:

- Se debe realizar el retiro de las rejas que dan al sector de estacionamiento de las oficinas de Sala de Monitoreo y Cámara Gessel. Las aberturas se repararan y pintaran a nuevo manteniendo el color original.

- Se deber realizar la provisión y colocación de puertas rejas de seguridad Denominación R1 de 0,90  de ancho cantidad 3. mano de abrir según plano adjunto N°4/8. De una sola hoja, marco (jambas únicamente) en hierro ángulo 19,1 x 3,2; en malla  tipo metal desplegado pesado esp. 1,25; con dos (2) refuerzos en ángulo doble “T” 19,1 x 3,2; 4 bisagras reforzadas, sistema de cierre por medio de pasador y candado; de 1,20 x 1,95 m, por unidad.

ITEM N° 7 - ZOCALOS:

- Zócalo de cemento: En los muros de hormigón Armado y paredes existentes sin zócalo, se hará zócalo sanitario con cemento alisado de 0.10m. Con terminación listo para pintar con epoxi. Este procedimiento se realizara todos los locales del sector a intervenir.

- En las zonas de piso de vinilo serán del tipo sanitario del tipo homogéneo marca “ paviflor” la cual se colocara sobre una masa niveladora, pegamento y junta solapada de 2 mm de espesor.

ITEM N° 8 - SOLADOS:

- Se debe realizar la reparación de los pisos, contrapisos y carpetas en los lugares donde se han efectuado las modificaciones edilicias, con materiales idénticos al existente (color y tipo). Debe incluir sellado de uniones.

- Si la superficie a reparar de estas zonas supera el 40% se realizaran a nuevo los contrapisos y carpetas, teniendo en cuenta: hacer carpeta hidrófugo de  1 cm sobre el contrapiso nuevo de 18 cm con malla; previo a estos trabajos se deberá retirar la capa existente a costa del contratista. La  ejecución del contrapiso se hará a base de tosca compactada

- Luego de esto se deberá ejecutar una carpeta hidrófugo sobre el contrapiso, previamente a la realización de la carpeta de asiento o a la colocación de pintura epoxi para el piso. El espesor mínimo será de 2 cm. Se deberá tener especial cuidado al solapar la carpeta hidrófugo con el cajón hidrófugo de los muros.

- No se podrá cubrir la capa aisladora horizontal y su empalme con el cajón hidrófugo sin autorización de la autorización de la D.O.

- Aclaración las carpetas serán reforzadas para la colocación de pintura epoxi en (pasillos, sala de reconocimiento, sala de monitoreo y locutorios, Superficie de solado de pintura epoxi aprox. 64 m2.; En Recepción, Cámara Gessel y Sala de monitoreo reforzada para colocación de piso Vinilico  del tipo homogéneo marca “ paviflor” la cual se colocara sobre una masa niveladora, pegamento y junta solapada de 2 mm de espesor. con zócalo sanitario color a definir por la inspección. Previo a la ejecución se presentara a la Inspección de Obra certificado del producto, muestra y folleto con características técnicas. Superficie de solado de vinilo aprox. 33 m2.

- En las zonas no afectadas las carpetas existente se deberá limpiar con agua y ácido rebajado en un litro en diez (10) litros de agua y limpiado a fondo con hidrolavadora. Una vez secado pintar toda la superficie con pintura epoxi.

ITEM N° 9 - UMBRALES Y SOLIAS:

- La unión entre el piso interior y el solado exterior se resolverá a través de una solía o umbral según corresponda de cemento alisado llaneado con revestimiento en epoxi.

ITEM N° 10 - INSTALACIONES ELECTRICAS:

- Artefactos de iluminación: Se deberá proveer e instalar los artefactos de iluminación según la ubicación de las bocas que figuran en plano adjunto N°5/8. Se colocaran 15 artefactos de iluminación de emergencia que se ubicaran según plano adjunto 5/8 los cuales serán autónomos de iluminación por Led´s y 4 hs de autonomía. Serán de marca Atomlux, Panasonic o similar. Todos los artefactos contarán con certificación por marca de conformidad IRAM y los que así lo requieran deberán contar con los capacitores necesarios para que no se requiera una posterior corrección de factor de potencia.

- Las luminarias Denominación L 5 estarán ubicadas en los pasillos, los cuales tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento). Las lámparas fluorescentes serán del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar. Todos los artefactos  L5 estarán comandados desde las llaves de un punto y combinación según se indica en plano adjunto.

- Las luminarias Denominación L 6 estarán ubicadas en los pasillos, los cuales tendrán una cubierta de material sintético traslúcida o transparente o bien una rejilla protectora (louver parabólicos dobles para evitar el deslumbramiento). Las lámparas fluorescentes serán del tipo trifósforo, Osram, Philips o similar. Todos los artefactos  L6 estarán comandados desde el Tablero Secundario ubicado en Sala de Monitoreo.

- La luminaria Denominación L 7  aparato de luz sin regulador para realizar idénticas a las Denominadas E4 el cual irán montando en el cielorraso de placas de roca de yeso desmontables, esta ira comandada desde el pasillo de recepción de la Cámara Gessel.

Luces con efectos:

- En sala de reconocimientos (cieorraso aplicado): Se debe proveer y colocar cuatro (4) efectos de luces.

- Efecto 1: Dos (2) spots de luces de alta intensidad para el reconocimiento de personas Denominación E1; Efectos 2: Aparatos de luces con regulador para realizar entrevistas Denominación E4; Efectos 3: Cuatro spots de luces de alta intensidad para asegurar el efecto “espejo” en el vidrio , todos estos tendrán un comando desde afuera del recinto, sin acceso para el publico Denominación E3; Efecto 4: Dos spots de luces tenues para la sala de observaciones Denominación E2.

- Se realizara el cableado necesario para el correcto funcionamiento de todos los efectos.

- En sala de Monitoreo (cielorraso suspendido): Se debe proveer y colocar tres (3) efectos de luces.

- Efecto 1: Cuatro (4) aparatos de luces con regulador para realizar entrevistas Denominación E4 los cuales irán montados en el cielorraso de placas de roca de yeso desmontables, cuyo comandadas desde la sala de monitoreo; Efectos 2: Cuatro spots de luces de alta intensidad para asegurar el efecto “espejo” en el vidrio, todos estos tendrán un comando desde afuera del recinto ubicado en la sala de monitoreo, sin acceso para el publico Denominación E3; Efecto 3: Cuatro (4) spots de luces tenues para la sala de observaciones Denominación E2.

- Se realizara el cableado necesario para el correcto funcionamiento de todos los efectos.

- Se colocaran tomas corrientes con protección ubicados a 30 cm del nivel de piso terminado. En cámara Gessel cantidad 5;  en Sala de monitoreo cantidad 4; en recepción cantidad 1. en locutorio cantidad 2 por cada uno del lado de sector del profesional y dos en sala de monitoreo.

- Se deberá colocar un tablero seccional con térmica y disyuntor, y unificar los circuitos existente al nuevo tablero. El mismo tendrá Puesta a Tierra. Todos los circuitos serán recorridos por un conductor de protección que consistirá en un cable de cobre con aislación de PVC antillama de color verde-amarillo y que responda a la norma IRAM 2183. Mediante él se conectarán al sistema de puesta a tierra a todas las masas eléctricas y a la conexión de los bornes de tierra de los tomacorrientes. En ningún caso la sección del conductor de protección será menor a 2,5 mm².

- Toda la instalación eléctrica deberá cumplir y ajustarse a las normas actuales vigentes. Todos los trabajos necesarios para lograr dicho objetivo se considera incluidos, y la provisión de materiales y mano de obra será a cargo exclusivo del contratista.

- La instalación deberá ir embutida salvo lugares que no se puedan realizar los pases correspondientes. En esos lugares se colocaran canalizaciones de zócalo canal de 50mm de alto de 3 niveles, para poder pasar Instalación eléctrica y telefonía.

ITEM N° 11 - COLOCACION DE CIELORRASO TIPO PANACUSTIC CON MANTO DE AISLACION TERMICO ACUSTICA:

- Se colocara un cielorraso de placa de fibra mineral (resistente al 90 de HR) de 610 x 610 x 20 mm  borde biselado sobre estructura de perfiles de acero galvanizado esmaltado o similar en características y técnicas. La placa llevara recubrimiento Vinillo del tipo trama. La misma se colocara en toda la superficie de de la Cámara Gessel, Sala de Monitoreo y Recepción. Superficie aproximada 32 m2

ITEM N° 12 - INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación de los equipos Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades y los desagües de condensado se cubrirán con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

1- Instalación Eléctrica:

- Se debe realizar y conectar a la línea dedicada exclusiva para la alimentación de los equipos. La distribución se efectuará con cable doble vaina por cañería metálica normalizada

- Del nuevo tablero seccional saldrá un circuito para cada equipo. Cada uno estará provisto de elementos de protección termo magnética bipolar.

- Los conductores mínimos serán de 4 mm de sección marca INSA deslizable y antillama; Los interruptores serán Merlín Gerin o similar en calidad y tecnología.

- Incluye además toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento de los equipos estará al exclusivo cargo del Contratista. Del tablero seccional saldrán los circuitos necesarios para abastecer exclusivamente a los equipos de acondicionamiento de aire.

- Cada circuito estará provisto de elementos de protección diferencial (disyuntor)  y llave termo magnética bipolar.

- La puesta a tierra será conectada a una bornera propia y señalizada en el tablero, todas las superficies metálicas de los elementos componentes serán puestas a tierra mediante terminales asegurando la continuidad. Las llaves termo magnética a utilizar serán acorde al consumo con curva de disparo tipo “C” (ajustar a especificación del fabricante).

- En caso de necesidad también se realizara ante la empresa prestataria del servicio eléctrico en la zona, el pedido y ejecución de la adecuación del servicio acorde a la funcionalidad del edificio, incluyendo acometida, fusible y medidor, todos estos trabajos incluido la gestión, derechos e impuestos estará a exclusivo cargo del contratista. Incluir como mínimo de 20 % de capacidad vacante para futuras ampliaciones de la instalación.

- El trabajo consiste además con la entrega previo al comienzo de los mismo a la Inspección de Obra para su aprobación, una memoria técnica con informe que contenga memoria descriptiva, diagrama unifilar y esquemas del los circuitos instalados.

2- De los equipos:

- Se debe proveer y montar Dos (2) equipos acondicionadores de aire Split frío/calor, de primera marca Electra green o equivalente en calidad y tecnología de 2.250 Kcal/h.

- Se debe proveer y montar Un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, de primera marca Electra green o equivalente en calidad y tecnología de 3.000 Kcal/h.  Y

- Deberán poseer un alto coeficiente de rendimiento, CLASE DE EFICIENCIA ENERGETICA mínimo B (s/ Norma IRAM 62406). Unidad interior modelo mural, sistema frío/calor por bomba inversora de ciclo,  220 V. de alimentación, con control remoto inalámbrico multifunción por microprocesador incorporado, y control manual por fallo incorporado en frente de la unidad interior, ventilador centrifugo de tres velocidades y una adicional con variación automática, de bajo nivel sonoro y alto rendimiento, sin re encendido por unidad por corte o fallo de tensión y código de falla luminosas de diagnóstico y auto reparación. Display indicador de funciones y temperatura en frente.

- La unidad exterior auto contenida, preparada para la instalación a la intemperie, 220V. de alimentación, de bajo nivel sonoro y de vibración, con flujo de aire de re circulación en sentido horizontal, gabinete reforzado, protegido con pintura horneada de terminación brillante de alta resistencia, con motocompresor rotativo de última generación, alto coeficiente de rendimiento.

- Las ubicación y su capacidad serán las siguientes:

- La capacidad del equipo debe tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 23 ºC y una humedad relativa del 45%.

- La ubicación de la unidad exterior como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

3- Instalaciones Complementarias:

- Tanto en la unidad interior como exterior se debe colocar cañería de drenajes de condensado, hasta las rejillas del patio, terrazas y/o baños existentes.

- En ningún caso se permite la colocación en la parte exterior, solo se aceptará en la parte interior de los ambientes. En todos los casos el sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- No se permitirá que la cañería quede vista, en todos los caso se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

- Debe incluirse el toda aquella obra de herrería, carpintería, vidriería y/o albañilería necesarias para la correcta colocación del equipo. Así también las tareas de pintura a paño completo de las áreas afectadas.

- Se deberá acompañar características técnicas de los equipos ofertados.

4- Extractores  Axiales

- Se debe proveer y colocar Tres (3) extractores de aire diámetro 30 con conducto y sombrerete. Los cuales estarán ubicados según Plano Adjunto N° 6/8.

- los extractores serán de Marca EMA 30/30 o de similares características y tecnología  de 1400 RPM, caudal mínimo 40 m3/minuto. El sistema de accionamiento debe ser en ambas direcciones de giro.

- Fabricado en chapa reforzada, cortado a plasma, en forma "U", haciéndolo indeformable. Soporte motor: Fabricado en chapa reforzada, cortado por plasma y soldado al aro. Motor: Normalizados IP 55 a rodamientos trifásicos o (siemens o similar) o monofásico a 1400 RPM y 900 RPM. Centro: Fabricado en aluminio, bipartido, permitiendo variar el ángulo de pala obtener variados caudales para un mismo diámetro del extractor. Palas: De sección airfol de óptimo rendimiento y funcionamiento. Fabricadas en polipropileno con carga de fibra de vidrio o fundición de aluminio al cilicio. Motor anti explosivo Pintado con epoxi Acero inoxidable

- Para su colocación deben incluirse conducto para colocación de un forzador de aire en chapa galvanizada con salida al exterior con rejilla de ventilación.

ITEM N° 14 - OTRAS INSTALACIONES:

- Se debe dejar preparado la instalación de las cañerías del sistema de audio y video para los siguientes elementos que no serán provistos en esta etapa.

- Ver plano adjunto 7/8.

- La cañería deberá terminar en cajas rectangulares y/ migñon según corresponda con su respectiva bastidor y tapa ciega.  (Micro cámara de alta eficiencia, Micrófono ambiental, Montaje de todos los elementos.

Para Sala de Reconocimiento:

- Sistema de intercomunicador de seguridad manos libres de dos vías: Descripción: Comunicador de 2 vías con manos libres, Teclado comando en espera: silencia la transmisión de ambos lados, Panel de control independiente de pequeño tamaño y fácil manejo, Opcional: cabezal para operador/a

ITEM N° 15 – PINTURA:

- Se pintará la superficie de los tabiques nuevos, existentes y zonas afectadas a los trabajos, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- Se debe  realizar a paño completo. También deben incluirse elementos metálicos y madera.

- La superficie a pintar de paredes es 110 m2.aprox.

- Aclaración: Pintura epoxi tipo pavi floor en (pasillos, sala de reconocimiento, sala de monitoreo y locutorios, Superficie de solado de pintura epoxi aprox. 64 m2. );

- Se debe realizar la señalización de la pared de sala de reconocimiento según plano adjunto 8/9.  la pintura a utilizar deber sintética de dos colores según plano adjunto

NOTAS  ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional II Departamento de Arquitectura e Infraestructura. Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse a los TE. (011) 4202 - 6979 de lunes a viernes de 8 a 14hs.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes;  observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico, cloacal , pluvial, gas y sanitarios correspondiente, como así también plano de permiso de obra extendido por autoridades municipales y plan de trabajo.

- Se requiere representante técnico, profesional, preferentemente arquitectura, o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- Siendo la Contratista especialista en los trabajos de este rubro y habiéndose revisado la totalidad de la documentación, no podrá alegar ignorancia en caso de errores en las Especificaciones, teniendo la obligación de formular las aclaraciones necesarias antes de efectuar trabajos o gastos relacionados con los mismos, no reconociéndose adicionales por tal motivo.

- Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisor de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Se deberá coordinar el horario de la realización de los trabajos con el personal de la dependencia en cuestión.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra. Vía eMail: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó  TE. (011) 4202-6979.

- Plazo de Obra: SESENTA  (60) DIAS.

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL