ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO DE OBRA.

OBRA: Adecuación Edilicia – Planta baja – Sector trasero

UBICACIÓN: H. YRIGOYEN Nº 486/90.

Departamento Judicial Quilmes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES.

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local.

- Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

ITEM 2: ALBAÑILERIA

- Consiste en desmontar tabiques, ventanas, puertas y todo aquel elemento innecesario para el nuevo esquema funcional. Realizar también realizar recuadros, reparación de revoques y todo aquel trabajo de albañilería necesario para adecuar el espacio.

- Se debe realizar las tareas de colocación de las carpintería en su nuevo lugar (ver plano adjunto).

- En el caso del sector de baños se debe realizar construcción de albañilería tradicional con ladrillos hueco, revoque bajo revestimiento, cerámico en piso y pared, puerta de acceso tipo retrete, y todo aquel elemento necesario. Debe incluirse la provisión de materiales y mano de obra. Se podrá aceptar sistema de construcción en seco siempre y cuando se utilice el placa resistente a la humedad.

- Se debe realizar la construcción de pared de ladrillo hueco (12x18x33) con refuerzos. Incluir revoques exterior e interior a la cal completa. Ver ubicación en plano. Superficie mampuesto +/- 20 m2.

- Debe incluirse reconstitución de contrapiso, carpeta de asiento y colocación de nuevo piso y zócalos del tipo porcellanato pulido de 60cms x 60cms,  de 8mm de espesor. El color y textura será determinado por la inspección de Obra. Superficie: +/- 90m2  más zócalos (60ml). La mezcla adhesiva  a utilizar es del tipo ligantes mixtos, es decir de cemento y resina, que proporcione adherencia química. Material a utilizar “weber.col porcellanato” o “klaukol porcellanato” o similar en calidad y tecnología. Extender la mezcla adhesiva sobre el soporte y peinarlo con una llana dentada para regularizar el espesor.

- Están incluidos las tareas de ajuste de puertas, retiro a disposición final de materiales y todos aquellos elementos rotos y/o sobrantes.

- En los núcleos sanitarios (baño, antebaño y office) se colocará revestimiento cerámico en toda la superficie de pared del tipo esmaltada 20 x 20 de primera calidad en Baño y sobre las mesadas en antebaño y office. La altura será hasta nivel de dintel de puerta (2.00 / 2.10)

ITEM 3: PUERTAS y VENTANAS.

- Se proveerán e instalarán DIEZ (10) puertas.

- Será materializada como los paneles, de 48  mm de espesor, confeccionados  en placas de aglomerado de 10  mm en ambas caras y bastidor perimetral, enchapado en laminado plástico tonos lisos a elección de la Inspección de Obra - Ancho de paso 80 cm. - Todas las puertas deben poseer cerradura del tipo pomo con tres (3) copias de llave, con excepción de ingreso a baño (inodoro) que será del tipo común más pasador.

- Se colocará una (1) ventanas de abrir de perfil de aluminio Modena con mosquito  de 1.20mts ancho x 0.45mts de alto. Ver ubicación en plano (V1).

- Se colocará un (1) paño fijo perfil de aluminio Modena de 1.20mts ancho x 0.45mts de alto. Ver ubicación en plano (V2).

ITEM 4: CONSTRUCCION EN SECO

- Se debe realizar la provisión y montaje de tabiques en sistema de construcción en seco con aislación acústica de lana de vidrio y/o mineral de 2”. Formada por estructura de chapa galvanizada N° 24, con montantes separados de 69 mm cada 40 cm, solera inferior y superior de 70 mm y 2 placas estándar (esp. 12,5 mm) junta tomada con cinta y masilla. Superficie +/- 30 m2. Ver ubicación en plano.

- En toda la superficie incluyendo núcleos húmedos se debe proceder a la provisión y montajes de cielorraso suspendido desmontables formado por bastidor metálico compuesto por largueros y travesaños “T” y perimetrales “L” de chapa zincada y pintada. Placa estándar de 12.5 mm de espesor. Medidas 0.606 x 0.606. Superficie +/- 90 m2.

ITEM 5: PANELERIA REMOVIBLE

##### Los paneles a instalar son del tipo vidriados mixtos serán confeccionados con un marco de aluminio extrudido de 45 x 22 x 1,5 mm de pared anodizado natural. En la parte media y alta estará conformado con doble vidrio.

##### El perfil base de sección es 40 x 25 mm, y se fija al marco por medio de tornillos.

##### En la parte baja se debe colocar tablero (MDF) de 18 con revestimiento  de melamínico en ambas caras color NOGAL BRIANZA.

##### El perfil contra vidrio sujeto al vidrio por medio de clips corridos a lo largo de toda la moldura evitando vibraciones y una firme sujeción. Los cristales serán de 6  mm de espesor. La  altura del paño vidriado será definida en obra.

- En el sector de vidrio medio debe instalarse en todos los caso  cortinado tipo venecianas marca Rielamericano o equivalente en calidad y técnica. La medida de la cortina tiene que garantizar la apertura de la hoja de la ventana sin interferencias. Debe poseer comando de control de apertura en la parte superior.

##### Altura del modulo: H 2,40 x 80 de ancho.

- Cantidad y ancho: DIECISEIS (16) x 0,80 mts. + MODULOS DE AJUSTE.

ITEM 6: SISTEMA DE CLIMATIZACION

- Se debe incluir el tendido de conducto de impulsión y retorno para alimentar el sector de espera. Utilizando el equipo actual. Debe incluir la colocación de difusores faltantes, rejas y rejillas.

Provisión e instalación de cuatro (4) equipos de aire acondicionado frío-calor de 2250 Kcal/h y  un (1) equipo de aire acondicionado frío-calor de 4500 Kcal/h. En todos los casos deben poseer eficiencia energética mínima clase B. La ubicación de las unidades será determinada por la inspección de obra. Debe incluirse todas aquellas instalaciones complementarias.

- Tanto en la unidad interior como exterior se debe colocar cañería de drenajes de condensado, hasta la rejilla del patio. El sistema y la ejecución del mismo será propuesto y realizado por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- No se permitirás que la cañería quede vista, en todos los caso se debe colocar guardapolvo plástico o metálico de color similar a pintura de los paramentos.

ITEM 7: INSTALACION ELECTRICA

- Se debe proveer y colocar en las luminarias nuevas del tipo plafón de embutir para cielorraso de desmontable, de tres lámparas tipo Dulux “L”. Con difusor de lentes para optimizar la distribución del flujo luminoso.  Deberán contar con los elementos necesarios para lograr la corrección del factor de potencia. Las luminarias deben garantizar una luminosidad mínima de 500 lux. Cantidad mínima catorce (14) unidades.

- Además se debe colocar luminarias de emergencia con autonomía de 6 hs. mínimo. Cantidad de artefactos mínima, cuatro (4) unidades. Garantizar el pasaje de público en pasillos. Todas las luminarias se conectarán a las bocas por medio de ficha y tomacorriente bipolar con tierra.

- En cada ambiente se deberán colocar cablecanal tribanda tipo PVC 100 x 50 con tapa en forma perimetral, periscopios con tomas corrientes de uso general dobles, mínimo dos (2) unidades en cada oficina.

- Además en pasillos y corredores se debe instalar un tomacorriente doble por trayecto.

- Toda la instalación eléctrica deberá cumplir y ajustarse a las normas actuales vigentes.

ITEM 8: INSTALACION SANITARIA

- Comprenderán todos los trabajos y materiales que sean necesarios para realizar la instalación sanitaria completa del baño, ante baño y office.

- Se debe incluir mesada de granito gris mara, artefactos (inodoro), bachas, grifería y accesorios nuevos.

- Será responsabilidad del contratista el correcto funcionamiento de las instalaciones y el  cumplimiento de los reglamentos y normas vigentes.

ITEM 9: PINTURA

- Se debe realizar la provisión y aplicación de pintura según plano adjunto. Se pintarán la mampostería de las áreas afectadas, previo se reparará la superficie deteriorada o defectuosa, luego se realizará la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. También se pintarán los tabiques nuevos.

- Se pintarán los cielorrasos, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielorrasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- En elementos metálicos, carpinterías, se aplicará como mínimo dos manos de convertidor de óxido primera calidad marca Alba o similar en calidad y técnica, y dos manos como mínimo de esmalte  sintético marca Alba o similar en calidad y técnica. El color será determinado por la Inspección de Obra (IO).

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Treinta (30) días.

- Para consultas y previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con la Delegación Regional II – Subsede Quilmes - TE (011) 4350 1221 o vía mail: arquitectura.ql@mpba.gov.ar.-

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL