ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA LA ADECUACIÓN EDILICIA

DESTINO: ARCHIVO DE LA FISCALIA GENERAL DEPARTAMENTAL, DEL

DEPARTAMENTO JUDICIAL SAN ISIDRO.

UBICACIÓN: calle J. M. CASTILLO Nº 473 esq. THAMES Nº 2.895, Boulogne,

Partido de  San Isidro.-

OJETIVO:

Los trabajos consisten en la colocación de un cerramiento de carpintería y puerta metálica para el archivo de los expedientes de dicho Departamento. Elevación de tabiques y cielorrasos de placas de yeso, tipo Durlock.

ÍTEM 1: CARPINTERÍAS METÁLICAS:

- Provisión y colocación de una puerta metálica de abrir (una hoja – ancho 1,00 m), con bisagra tipo munición. Con lengüeta para candado y pasador y paños fijos metálicos y cerradura de seguridad para puerta, marca trabex o similar en calida y técnica,

Marco perfil “L “2” x 2” x ¼”, y planchuela de 2” x ¼”. Paños en hojas en perfil “L” 1 1/2” con chapa perforada “la perforametal” o metal desplegado pesado, (tipo Expanmetal 750.50 – 18 Kg. /m2) o similar en calida y técnica.

- Parantes verticales metálico tubo 10 cm. x 10 cm. x 1/8”, cantidad cincuenta y uno (51). Sistema de anclaje soldado a una planchuela metálica de 1/8”, la misma esta abrocada al suelo y al fondo de viga existente existente en platabandas metálicas, cantidad ciento dos (102).

Todos los marcos y hojas metálicas en  CDD. serán entregadas con dos (2) manos de antioxido.

Todas las carpinterías se pintaran con esmalte sintético, color negro.

Todos los herrajes serán de primera calidad, el contratista presentara detalles de los mismos para su aprobación (previo a su colocación) por parte del Departamento de Arquitectura e Infraestructura.

ÍTEM 2: HERRERÍA:

• Provisión y colocación de rejas metálica, para embutir en mampostería, (Marco perfil “L “2” x 2” x ¼”. Hojas alambre tipo gallinero pesado o semipesado (tipo Sullman) o similar en calidad y técnica, cantidad:

• catorce (14) de 3,60 m. x 1,20 m.

• una (1) de 4,60 m x 1,20 m.

• dos (2) 2,00 m. x 0,80 m.

• una (1) 4,00 m. x 0,80 m.

• una (1) de 1,60 m. x 0,90 m.

Todas embutidas a las mamposterías existentes.

Toda la herrería será entregada con dos (2) manos de antioxido. Todas las carpinterías se pintaran con esmalte sintético.

ÍTEM 3: TABIQUES DE PLACAS DE YESO:

- La tabiquería será de Placa de Yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad. Los tabiques estarán formados por un bastidor metálico de 70 mm, con una placa de yeso tipo Durlock de 12,5 mm de cada lado con un espesor total de 9,5 mm. En los sectores sanitarios se utilizara placas de yeso resistente a la humedad de 12,50 mm de espesor por cada lado.

- Se utilizara un perfil (Solera) como elemento de colocación horizontal en el piso y en el techo o cielo raso, de chapa galvanizada Nº 24 y sección 35 x 70 mm.

- Dentro de esta solera se encajan los montantes de chapa galvanizada Nº 24 de 69 mm, ubicadas cada 0,40 m, uniéndose mediante tornillos Nº 1 o remaches pop.

- Conjuntamente al armado de los bastidores se colocarán las carpinterías.

- Las placas de yeso se colocaran fijándolas a los montantes metálicos con tornillos autorroscantes cada 25 cm.

- Las juntas entre placas se masillaran en toda su longitud, se aplicara luego sobre ellas una cinta de papel y se terminara con una mano de masilla alisado con una espátula. Evitando el desnivel entre placas. Las depresiones por tornillos deberán masillarse, logrando el mismo nivel del resto de la placa.

- Para las instalaciones que quedan embutidas dentro del tabique, el contratista deberá proponer un sistema de sujeción de las mismas a los parantes, que deberá ser sometido a la aprobación del delegado de Arquitectura e Infraestructura.

- La altura de los tabiques es de h: 2,00 m., la misma será verificada en obra, con el Delegado regional IV, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, de la Procuración General.

ÍTEM 4: CIELORRASOS DE PLACAS DE YESO:

Se realizara un cielorraso suspendido con placas macizas de yeso, revestida en papel de celulosa especial sobre ambas caras (papel de fibra resistente 0,60 mm., de espesor y 300 gr. /m2), 1,20 m x 2,40 m x 9,5 mm. de espesor,  atornilladas a la estructura metálica existente, si no es suficiente dicha estructura se suplementara la misma con perfiles de chapa galvanizada Nº 24), las juntas se tomaran con cinta y masilla.

ÍTEM 5: ZOCALOS:

- Provisión e instalación de un zócalo en todos los tabiques a instalar en madera maciza de cedro con una h= 3“x ½” de espesor.

- Terminación lustre al poliuretano natural semimate.

ÍTEM 6: CARPINTERÍAS:

a) METÁLICOS:

- Los marcos se realizaran en chapa doblada BWG Nº 16.

- Hoja tipo placa de 2“de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro. Ancho de la abertura 1,20 m.

- Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

- Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

- Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

- Puerta de madera maciza revestida con placa de serejeira.

NOTA:

Todas las carpinterías se pintaran con esmalte sintético.

Todos los Herrajes deberán ser aprobados por el Delgado Regional IV, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General previo a su colocación.

ÍTEM 7: PINTURA:

- Se pintaran los tabiques de placa de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- Se pintaran los zócalos de madera y las hojas de las carpinterías con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebabas. Ídem para las aberturas.

- Se pintaran los marcos de chapa doblada BWG Nº 16 con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica.

NOTAS:

• No se permitirá que se cierren las puertas y ventanas antes que la pintura haya secado completamente.

• En lo posible se acabara de dar cada mano en toda la obra antes de aplicar la siguiente. La última mano de pintura, barnizado, etc., se dará después que todos los gremios que intervengan en la construcción, hayan dado fin a sus tareas.

• Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que tengan un acabado perfecto, no admitiéndose que presenten señales de pinceladas, pelos, etc.

• El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias a los efectos de no manchar otras estructuras tales como vidrios, pisos, revestimientos, cielorrasos, artefactos eléctricos o sanitarios, estructuras, etc., pues en el caso que esto ocurra, será por su cuenta la limpieza o reposición de los mismos.

ÍTEM 8: CONTRAPISO Y CARPETA:

Se aplicara  el contrapiso (hormigón pobre), sobre la vereda existente perfectamente nivelada y limpia. El espesor será de 12 cm.

La carpeta será perfectamente lisa, nivelada, sin asperezas. Previamente a la aplicación de la carpeta se procederá a limpiar a fondo las superficies que reciban la misma, liberándolas de toda adherencia floja y materiales extraños, luego se les aplicará una lechada de cemento puro diluido en agua.

Sobre las superficies tratadas y estando aún húmeda la lechada de cemento prescripta, se extenderá una capa de mortero, con un esp. Mínimo de treinta (30) mm., sobre la que antes del fragüe se aplicará un enlucido de dos (2) mm., de cemento y arena fina en una proporción de uno a dos (1:2).

NOTAS ACLARATORIAS:

• Se solicita certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura e Infraestructura.

• Las superficies deben ser verificadas por los oferentes in situ, en forma previa a su cotización.

• Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

• El contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, accesorias o concomitantes como así también solicitara la autorización previa para cada caso. Las tareas deberán conservar la “Regla de buen arte de construir” poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para lo que fueron propuestos.

Regirá para esta obra la totalidad de las normas prescriptas por el pliego de bases y condiciones generales del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios de la Provincia de Buenos Aires.

El contratista cumplirá debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente.

• Plazo de obra: sesenta (60) días.

• Previo al inicio de las tareas deberán comunicarse con el Delegado Regional de Arquitectura e Infraestructura al tel.: (011)15(5)801–3659 o por migolnikov@mpba.gov.ar

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL

Gral. San Martín, 26 de Septiembre de 2.011.-