Servidor A

Características generales:

- Dos procesadores Xeon de cuádruple núcleo

- 32 Gb de memoria

- 8 discos Hot Swap SAS de 146 Gb de 2.5”

- Controladora SAS que soporte RAID 0, 1, 5 y 6 con caché de escritura con batería

- Fuentes y ventiladores redundantes

- Rackeable de 1U o 2U

- Garantía de 3 años

Detalle:

- Procesadores: Dos procesadores Intel Xeon modelo E5420 de 2.50 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, con ventilación forzada sobre el mismo, FSB de 1333 MHz y memoria cache Level 2 de 12MB con ECC.

- Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel 5000z o posterior, que posea además las siguientes características:

- Puerto Serie RS-232c

- 5 o más puertos USB 2.0

- 3 o más zócalos PCI-E

- 8 o más zócalos de memoria

- Memoria: 32 Gb de memoria DDR II de 667 MHz con corrección de errores (ECC) configuradas en 4 placas de 8 Gb u 8 placas de 4 Gb.

- Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD de 16x, que soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer.

- Sistema de almacenamiento redundante con soporte para 8 discos SAS (Serial Attached SCSI) que incluya controladora con las siguientes características:

- Soporte para RAID 0, 1, 5 y 6

- 256 MB (mínimo) de memoria cache de escritura

- Batería de respaldo para las operaciones de escritura

- Expansión del array online

- Extensión de los volúmenes lógicos online

- Migración de nivel de RAID online

- 8 discos rígidos SAS (Serial Attached SCSI) de 2.5” Hot-Swap de 146,0 GB de 10.000 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectores defectuosos.

- Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB

- El firmware del servidor y de la controladora SAS se deberá poder actualizar bajando las nuevas versiones de la página web del fabricante.

- Conectividad: Deberá contar con dos interfases de red Gigabit Ethernet 10/100/1000, capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet IEEE 802.3 (10Base-T), 802.3u (100Base-TX) y 802.3ab (1000Base-T)

- Gabinete: Rackeable de 2U normalizado de 19”

Deberá tener 2 conectores USB, salida VGA e incluir un juego completo de ventiladores redundantes.

- Sistema de fuente de alimentación redundante Hot Swap que incluya dos fuentes de alimentación de 800w o superiores.

- Teclado: Estándar PS/2 o USB de 105 teclas con distribución español o latinoamericano. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

- Mouse: óptico de dos botones con rueda de scroll, con interfase PS/2 o USB, compatible con el sistema operativo.

- Sistema operativo: El Ministerio Público proveerá el software necesario, el que deberá ser instalado por la Subsecretaría de Informática

- La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse deberán ser originales y de la misma marca. Se adjuntará con la documentación el certificado ISO 900x de la planta manufacturadora de los equipos. Deben tener servicio técnico en todo el país.

- Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, y deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente.

- Se deberán incluir con el equipo herramientas de software de instalación, diagnostico, detección temprana de fallas y para el manejo del array de discos.

- Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

- El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario (por ejemplo, para diagnóstico), durante el período de garantía sin que ello afecte la reparación o reemplazo que corresponda según la misma.

- Garantía: 3 (tres) años in situ sobre todos los componentes y mano de obra. Deberá cubrir el cambio de procesadores, memoria o discos cuando las herramientas de detección temprana de fallas lo indiquen.

Similar en prestaciones y características al HP Proliant DL380G5 con controladora RAID HP Smart Array P400 o al IBM System x3650 con controladora RAID IBM Serveraid 8k.

Servidor B

Características generales:

- Un procesador Xeon de cuádruple núcleo

- 2 Gb de memoria

- 3 discos Hot Swap SATA de 160 Gb

- Controladora SATA/SAS que soporte RAID 0 y 1 con caché

- Fuentes y ventiladores redundantes

- Garantía de 3 años

Detalle:

- Procesador: Un procesador Intel Xeon modelo E5405 de 2.0 Ghz (ó superior) con tecnología cuádruple núcleo, con ventilación forzada sobre el mismo, FSB de 1066 MHz y memoria cache Level 2 de 12MB con ECC.

- Motherboard con soporte para dos procesadores Intel Xeon, con chipset Intel 5000 o posterior, que posea además las siguientes características:

  - Puerto Serie RS-232c

  - 5 o más puertos USB 2.0

  - 2 o más zócalos PCI-X

  - 3 o más zócalos PCI-E

  - 8 o más zócalos de memoria

  - Conectores PS/2 para Mouse y Teclado

- Memoria: 2 Gb de memoria DDR II de 667 MHz con corrección de errores (ECC) configuradas en 2 placas de 1 Gb, ampliable a 32 Gb mínimo.

- Lectora de DVD/CD: Una unidad lectora de DVD/CD de 16x, que soporte los formatos DVD-R, DVD+R y Dual Layer.

- Sistema de almacenamiento redundante con soporte para 6 o más discos SAS (Serial Attached SCSI) y SATA que incluya controladora con las siguientes características:

  - Soporte para RAID 0 y 1

  - 32MB (mínimo) de memoria cache de escritura

- 3 discos rígidos SATA Hot-Swap de 160 GB de 7.200 rpm mínimo, con tiempo de acceso promedio inferior a 6 mseg de la misma marca y modelo. Sin pistas ni sectores defectuosos.

- Video: Integrado al motherboard con framebuffer propio (no compartido) de al menos 16MB

- El firmware del servidor y de la controladora SAS/SCSI se deberá poder actualizar bajando las nuevas versiones de la página web del fabricante.

- Placa de red: Placa para red Gigabit Ethernet 10/100/1000, con conector RJ45, que soporte, como mínimo, las tramas Ethernet 802.3 y Ethernet_II.

- Gabinete: tipo torre, se aceptarán como válidas cualquiera de las siguientes opciones:

  - Opción 1 con discos de 3.5”: 6 o más bahías de 3.5”

  - Opción 2 con discos de 2.5”: 8 o más bahías de 2.5”

Para ambas opciones deberá contar con al menos 2 bahías de 5¼”, 2 conectores USB en el frente, 2 ventiladores y 1 ventilador redundante adicional. Con opción de kit para montaje en rack.

- Sistema de fuente de alimentación redundante Hot Swap que incluya dos fuentes de alimentación de 800w o superiores.

- Teclado: Estándar PS/2 de 105 teclas con distribución español o latinoamericano. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

- Mouse: óptico de dos botones con rueda de scroll, con interfase PS/2, compatible con el sistema operativo.

- Sistema operativo: El Ministerio Público proveerá el software necesario, el que deberá ser instalado por la Subsecretaría de Informática

- La CPU, el motherboard, el teclado y el mouse deberán ser originales y de la misma marca. Se adjuntará con la documentación el certificado ISO 900x de la planta manufacturadora de los equipos. Deben tener servicio técnico en todo el país.

- Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, y deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente.

- Se deberán incluir con el equipo herramientas de software de instalación, diagnostico, detección temprana de fallas y para el manejo del array de discos.

- Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

- El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario (por ejemplo, para diagnóstico), durante el período de garantía sin que ello afecte la reparación o reemplazo que corresponda según la misma.

- Garantía: 3 (tres) años in situ sobre todos los componentes y mano de obra. Deberá cubrir el cambio de procesadores, memoria o discos cuando las herramientas de detección temprana de fallas lo indiquen.

Similar en prestaciones y características al HP Proliant ML350G5 con controladora RAID HP Smart Array E200i o al IBM System x3400 con controladora RAID IBM Serveraid 8k-l.

Equipo concentrador de VPN

- Puntos IPsec VPN: 250

- Puntos SSL VPN	: 2

- Soprte IPSec (IKE, ESP, AH): SI

- Modos de VPN:	LAN-to-LAN, Usuarios remotos y mobiles.

- Algoritmos de encriptación: DES(56-bit), 3DES(168-bit), AES (256-bit)

- Algoritmos de autentificación: MD5, SHA

- IPSec sobre TCP: SI

- IPSec sobre NAT	: SI

- Sesiones concurrentes: 50.000

- Sessiones nuevas por segundo: 6000

- Capacidad Firewall (throughput): 300 Mbps

- Capacidad 3DES/AES VPN (throughput): 170 Mbps

- Puertos de red integrados: 3 Fast Ethernet + 1 puerto de administración

- Interfaces Virtual (VLANs): 50

- Slots de expansión: 1

- Slot de memoria flash externo: 1

- USB 2.0 ports: 2

- Serial ports: 2 RJ-45, console and auxiliary

- Montaje en rack: SI

- Memoria: 256 MB

- Sistema flash mínimo: 64 MB

- Sistema de BUS	Arquitectura Multibus

- Protocolos de ruteo: OSPF, RIPv1, RIPv2

- Soporte IPv6: SI

- Calidad de servicio (QoS): SI

- Compatibilidad con equipos clientes OpenWRT: SI

- Metodos de Autentificación (AAA): Soporte Servers: RADIUS, TACACS+, SDI, NTLM, Kerberos, LDAP, SSO, HTTP Forms y Local Database.

- Deberá incluir:

  - Ultima versión de software disponible.

  - Fuente y cables de alimentación.

  - Software para 250 Clientes VPN (Windows, Linux, Mac, Solaris).

- Condiciones ambientales de operación

  - Temperatura: 0 a 40ºC

  - Humedad: 5 a 95 %

  - Altitud: 0 a 3000 m

  - Shock: 1.14 m/sec (45 in./sec) 1/2 sine input

  - Vibraciones: 0.41 Grms2 (3 to 500 Hz) random input

  - Nivel de ruido acústico: 60 dBa max

- Alimentación

  - Rango de voltaje: 100 a 240 VAC

  - Consumo: 3A

  - Frecuencia: 47/63 Hz, monofásica

- Dimensiones: 1 Unidad de Rack, 19 pulgadas

- Certificaciones industriales: Common Criteria EAL4+ US DoD Application-Level Firewall for Medium-Robustness Environments, FIPS 140-2 Level 2, NEBS Level 3, ICSA Firewall, ICSA IPSec.

Similar en prestaciones y características: Cisco ASA 5510 Adaptive   Security Appliance (ASA5510-BUN-K9).

Switch de 48 GB ports con Power Over Ethernet

- Modos de transferencia: semi-dúplex y full dúplex para cada puerto.

- Control de flujo: 802.3x para semi-dúplex y full dúplex.

- Montaje: para montar en rack de 19“.

- Garantía: 3 años in-situ.

- Performance: capacidad de switcheo mayor o igual a 176 Gbps, forwarding rate mayor igual a 131 Mpps y latencia menor a 10 μs

- Switching de Capa 3: Ruteo basado en hardware.

- Conectores: 48 puertos MDIX automáticos de 10/100/1000 Mpbs RJ45.

- Rate de transmisión de datos:

- Ethernet: 10Mbps (semi-dúplex) y 20Mbps (dúplex completo)

- Fast Ethernet: 100Mbps (semi-dúplex) y 200Mbps (dúplex completo)

- Gigabit Ethernet: 1000Mbps (semi-dúplex) y 2000Mbps (dúplex completo)

- Power over ethernet: IEEE802.3af en todos los puertos 10/100/1000.

- Normas soportadas:

- Soporte VLAN:IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1v 256 port-based VLAN

- Spanning Tree: IEEE 802.1D, IEEE 802.1W, IEEE 802.1S

- Calidad de servicio: IEEE 802.1P QoS.

- Network Login: IEEE 802.1X (EAP-MD5, PAP, CHAP, PEAP,EAP-TLS, RADIUS, asignación de VLAN via RADIUS)

- Link Aggregation: 802.3ad

- IPv6: soporte de software y hardware del protocolo IPv6.

- Ports: IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T, ANSI/IEEE 802.3 negociación automática.

- Tabla de direcciones: 8K entradas por dispositivo.-

- Configuración: vía puerto de consola, SNMPv1 , 2 y 3. RMON, Telnet, SSH. TFTP y web browser SSL/HTTPS.

- Puerto de consola: RJ-45.

- Adaptador de energía interno: 100 – 240 VAC, 6 watts máximo.-

- LEDs de diagnóstico: energía, diagnostico, ventiladores, y por puerto 10M/100M/1000M Link/Act

- Emisión de ruido: Cero. No debe poseer ventiladores o coolers.

Similar en características y prestaciones al modelo 4500G  PWR 48-Port de la marca 3com.

Sistema de almacenamiento

Sistema de almacenamiento unificado NAS, SAN e iSCSI con replicación, compuesto por dos unidades de storage, una principal con 3.6 TB de capacidad y otra secundaria de 6 TB, detalladas a continuación:

Storage Principal

Características generales

- El sistema de almacenamiento debe poseer un sistema operativo propietario optimizado para almacenamiento de datos. El Ministerio público no aceptará sistemas operativos multipropósito.

- El sistema debe poseer un único sistema operativo tanto para ambiente NAS como SAN.

- El sistema debe brindar acceso SAN, NAS e iSCSI a través de las mismas controladoras. No se admiten soluciones con Gateways NAS conectados a un Storage SAN.

- Se deberá detallar los componentes de hardware y software que componen la solución ofertada

- El sistema deberá ser totalmente redundante sin único punto de falla.

- Las controladoras deben funcionar en Cluster modo Activo/Activo donde ambas controladoras atiendan los requerimientos de I/O y a su vez sean contingencia de la otra.

- El sistema debe soportar realizar actualizaciones de sistema operativo y firmware sin interrupción del servicio.

- El sistema debe soportar cambios de hardware sin interrupción del servicio.

- El sistema deberá incluir los protocolos de acceso NAS: NFS (versiones 2, 3 y 4 sobre UDP o TCP), PCNFSD V1/V2 y CIFS. Además deberá permitir acceder a un mismo volumen de datos vía NFS y CIFS simultáneamente.

- El equipo deberá contar con una memoria no-volátil para el almacenamiento temporal de tareas de escritura NAS, de forma tal que ante la caída intempestiva del sistema, todo dato que aun no haya sido escrito a disco esté todavía en la memoria y sea escrito a disco al momento de encender el equipo, manteniendo así siempre la consistencia de los datos.

- El sistema deberá incluir los protocolos de acceso SAN FCP e iSCSI.

- El equipo deberá contar con un sistema tipo RAID que proteja los datos ante la falla de 2 discos en forma simultánea dentro de un mismo grupo RAID. Esta implementación no debe tener impacto en la performance.

- El sistema debe poder contar con discos de repuestos (Spares) globales que serán utilizados para la reconstrucción de un disco fallado en forma automática. No habrá restricciones en la ubicación de los discos, es decir que un disco sobrante podrá ubicarse en cualquier slot y podrá tomar la función de un disco fallado en cualquier slot, evitando tener que sacar de servicio el volumen.

- El sistema debe soportar la remoción e inserción de discos con el equipo encendido y en servicio (hot-swap).

- El sistema debe soportar el crecimiento en discos de grupos RAID en forma instantánea y en línea (sin interrupción de servicio) sin que esto implique un recálculo de la paridad.

- El sistema debe poder escalar en línea y sin interrupción de servicio solo agregando discos y bandejas de discos.

- Adicionalmente, el sistema de almacenamiento deberá soportar en forma simultánea discos FC, Serial ATA (SATA) y SAS

- El sistema de almacenamiento deberá efectuar copias lógicas locales de seguridad instantáneas (snapshots) por volumen sin impacto en la performance. Deberá contar con la posibilidad de programar una copia de seguridad instantánea por hora en forma automática y la posibilidad de tomar copias de seguridad instantánea en forma manual

- El sistema debe tener la capacidad de restaurar de forma rápida las copias locales instantáneas sin necesidad de mover bloques de datos.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar autenticación de usuarios vía NTLM, ActiveDirectory, LDAP y NIS.

- El sistema debe permitir visualizar a cada usuario del dominio ActiveDirectory su correspondiente carpeta de snapshots para la autogestión de recuperación de archivos.

- Fuentes de alimentación de 220V AC redundantes y hot-swap

- Ventiladores redundantes y hot-swap

- Rackeable en Rack de 19”

Replicación

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar el contenido a un sistema remoto a nivel de bloques de datos (esquema Disaster Recovery). Este proceso debe correr en forma nativa en el Sistema de almacenamiento.

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar su contenido tanto sobre vínculos IP/Ethernet como Fibre-Channel.

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar su contenido tanto en forma sincrónica como asincrónica.

- El sistema de almacenamiento primario debe poder replicar su contenido sobre cualquier otro sistema de almacenamiento remoto sea, de baja, media (de la misma marca que el sistema primario) o alta capacidad indistintamente. Configurado con discos FC o SATA.

Conectividad

- El sistema debe tener como mínimo 4 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT (Cobre).

- El sistema debe tener como mínimo 4 puertos FibreChannel de 4Gb

- El hardware propuesto para la solución de almacenamiento deberá soportar la funcionalidad Link Aggregation según el estándar de la IEEE 802.3ad

- El hardware propuesto para la solución de almacenamiento deberá soportar la funcionalidad trunks de vlans según el estándar de la IEEE 802.3Q

- El hardware propuesto para la solución de almacenamiento deberá soportar Jumbo Frame

Memoria

- El Sistema debe tener un mínimo de 2 GB de memoria

Gestión

- El sistema de almacenamiento deberá poder administrarse en forma remota vía Telnet, HTTP, SSH y SSL.

- En el sistema de almacenamiento deberá ser posible restringir a determinadas interfaces del equipo o determinadas subredes o hosts la administración del mismo.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar protocolo NDMP para backup a cinta.

- El sistema de almacenamiento deberá enviar alarmas via e-mail y traps SNMP.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar el protocolo SNMP versión 1 como mínimo.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar Soporte de Syslog

Discos

- El sistema de almacenamiento debe estar compuesto por 12 discos SAS de 300GB de 15.000 rpm.

Escalabilidad

- El sistema de almacenamiento debe soportar un mínimo de 64 discos sobre las mismas controladoras.

- El sistema de almacenamiento debe soportar un mínimo de 64 TB sobre las mismas controladoras

- Los discos deben ser compatibles con equipos de mayor capacidad sin necesidad de migración de datos.

- El sistema operativo utilizado en el presente requerimiento, deberá ser el mismo para una escalabilidad futura del sistema de almacenamiento independientemente de la capacidad final resultante. El Ministerio Público no aceptará diferentes sistemas operativos o versiones de éste en un proceso de escalabilidad.

Similar en prestaciones y características al Netapp FAS2020 con dos controladoras en Activa/Activa y 12 discos SAS de 300 GB (FCP, iSCSI, NFS, CIFS, SnapMirror, SnapRestore)

Storage Secundario

Características generales

- El sistema de almacenamiento debe poseer un sistema operativo propietario optimizado para almacenamiento de datos. El Ministerio público no aceptará sistemas operativos multipropósito.

- El sistema debe poseer un único sistema operativo tanto para ambiente NAS como SAN.

- El sistema debe brindar acceso SAN, NAS e iSCSI a través de las mismas controladoras. No se admiten soluciones con Gateways NAS conectados a un Storage SAN.

- Se deberá detallar los componentes de hardware y software que componen la solución ofertada

- El sistema deberá incluir los protocolos de acceso NAS: NFS (versiones 2, 3 y 4 sobre UDP o TCP), PCNFSD V1/V2 y CIFS. Además deberá permitir acceder a un mismo volumen de datos vía NFS y CIFS simultáneamente.

- El equipo deberá contar con una memoria no-volátil para el almacenamiento temporal de tareas de escritura NAS, de forma tal que ante la caída intempestiva del sistema, todo dato que aun no haya sido escrito a disco esté todavía en la memoria y sea escrito a disco al momento de encender el equipo, manteniendo así siempre la consistencia de los datos.

- El sistema deberá incluir los protocolos de acceso SAN FCP e iSCSI.

- El equipo deberá contar con un sistema tipo RAID que proteja los datos ante la falla de 2 discos en forma simultánea dentro de un mismo grupo RAID. Esta implementación no debe tener impacto en la performance.

- El sistema debe poder contar con discos de repuestos (Spares) globales que serán utilizados para la reconstrucción de un disco fallado en forma automática. No habrá restricciones en la ubicación de los discos, es decir que un disco sobrante podrá ubicarse en cualquier slot y podrá tomar la función de un disco fallado en cualquier slot, evitando tener que sacar de servicio el volumen.

- El sistema debe soportar la remoción e inserción de discos con el equipo encendido y en servicio (hot-swap).

- El sistema debe soportar el crecimiento en discos de grupos RAID en forma instantánea y en línea (sin interrupción de servicio) sin que esto implique un recálculo de la paridad.

- El sistema debe poder escalar en línea y sin interrupción de servicio solo agregando discos y bandejas de discos.

- Adicionalmente, el sistema de almacenamiento deberá soportar en forma simultánea discos FC, Serial ATA (SATA) y SAS

- El sistema de almacenamiento deberá efectuar copias lógicas locales de seguridad instantáneas (snapshots) por volumen sin impacto en la performance. Deberá contar con la posibilidad de programar una copia de seguridad instantánea por hora en forma automática y la posibilidad de tomar copias de seguridad instantánea en forma manual

- El sistema debe tener la capacidad de restaurar de forma rápida las copias locales instantáneas sin necesidad de mover bloques de datos.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar autenticación de usuarios vía NTLM, ActiveDirectory, LDAP y NIS.

- El sistema debe permitir visualizar a cada usuario del dominio ActiveDirectory su correspondiente carpeta de snapshots para la autogestión de recuperación de archivos.

- Fuentes de alimentación de 220V AC redundantes y hot-swap

- Ventiladores redundantes y hot-swap

- Rackeable en Rack de 19”

Replicación

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar el contenido a un sistema remoto a nivel de bloques de datos (esquema Disaster Recovery). Este proceso debe correr en forma nativa en el Sistema de almacenamiento.

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar su contenido tanto sobre vínculos IP/Ethernet como Fibre-Channel.

- El sistema de almacenamiento debe poder replicar su contenido tanto en forma sincrónica como asincrónica.

- El sistema de almacenamiento primario debe poder replicar su contenido sobre cualquier otro sistema de almacenamiento remoto sea, de baja, media (de la misma marca que el sistema primario) o alta capacidad indistintamente. Configurado con discos FC o SATA.

Conectividad

- El sistema debe tener como mínimo 2 puertos Gigabit Ethernet 10/100/1000BaseT (Cobre).

- El sistema debe tener como mínimo 2 puertos FibreChannel de 4Gb

Memoria

- El Sistema debe tener un mínimo de 1 GB de memoria

Gestión

- El sistema de almacenamiento deberá poder administrarse en forma remota vía Telnet, HTTP, SSH y SSL.

- En el sistema de almacenamiento deberá ser posible restringir a determinadas interfaces del equipo o determinadas subredes o hosts la administración del mismo.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar protocolo NDMP para backup a cinta.

- El sistema de almacenamiento deberá enviar alarmas via e-mail y traps SNMP.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar el protocolo SNMP versión 1 como mínimo.

- El sistema de almacenamiento deberá soportar Soporte de Syslog

Discos

- El sistema de almacenamiento debe estar compuesto por 12 discos SATA de 500GB de 15.000 rpm.

Escalabilidad

- El sistema de almacenamiento debe soportar un mínimo de 64 discos sobre las mismas controladoras.

- El sistema de almacenamiento debe soportar un mínimo de 64 TB sobre las mismas controladoras

- Los discos deben ser compatibles con equipos de mayor capacidad sin necesidad de migración de datos.

- El sistema operativo utilizado en el presente requerimiento, deberá ser el mismo para una escalabilidad futura del sistema de almacenamiento independientemente de la capacidad final resultante. El Ministerio Público no aceptará diferentes sistemas operativos o versiones de éste en un proceso de escalabilidad.

Similar en prestaciones y características al Netapp FAS2020 con 12 discos SATA de 500 GB (FCP, iSCSI, NFS, CIFS, SnapMirror, SnapRestore).

Garantía: (ambos equipos)

- Debe incluir cambio de piezas de hardware en sitio (ante fallos) a mas tardar el próximo día habil durante 3 años sin costo adicional alguno para el Ministerio Público.

- Deberá incluir actualizacion a las últimas versiones de software durante el período de la garantía.

- Asistencia técnica durante el período de garantía:

- Atención de los reclamos por fallas de hardware y software 24x7x365, es decir, las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 365 días del año.

- Deberá definir un contacto, número telefónico y una dirección email, para centralizar los reclamos realizados.

- Deberá estar organizado de tal manera que para cada falla denunciada, abrirá un caso y existirá un responsable con nombre y apellido, que seguirá este caso, hasta la solución del mismo. Para cada caso de falla denunciado, deberá presentar un informe detallado de todas las actuaciones realizadas sobre el hardware y/o software.

Autoloader de Backup

- Descripción: Sistema de Backup formato LTO-4 automatizada, rackeable con capacidad para 6.4 TB (sin compresión) / 12.8 TB (con compresión), de una sola unidad de cinta, con capacidad de carga para 8 cintas, con adaptador SAS y cables.

- Capacidad total: 12.8 Terabytes (compresión 2:1), 6.4 Terabytes (nativo)

- Capacidad unidad de cinta: 1.6 TB (compresión 2:1), 800 GB (nativo)

- Tipo de cinta: LTO-4 (Ultrium)

- Tasa máxima de transferencia: 160 MB/s

- Interface: 3Gb/sec SAS

- Conexiones: Mini-SAS, Ethernet RJ-45, USB

- Tiempos promedios: Cambio de cinta interno: 34 s.(unidad a ranura, ranura a unidad), Inicialización: 76 s., Inventario: 52 s. (con cintas etiquetadas mediante código de barras).

- Confiabilidad: MSBF (tiempo promedio entre fallas por intercambio de cintas): 2.000.000 de ciclos de carga y descarga; MTBF (tiempo promedio entre fallas): 100.000 horas.

- Adaptador SAS compatible con 3Gb/s SAS y 1.5Gb/s SATA, con interfase PCI-e 8x, conector interno 1x4 SFF-8484 y externo 1x4 SFF-8470, con sus respectivos drivers para Windows 2003 Server y principales distribuciones de Linux.

- Deberá incluir:

- Kit para montar en rack estándar de 19”

- Cable SAS Infiniband a Mini-SAS de 2mts.

- Cable de conexión a 220v

- Software de backup para Windows 2003 Server y principales distribuciones de Linux.

- Administración remota vía página web.

- Lector de código de barras interno.

- LEDs indicadores de estado.

- Características generales:

- Alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar.

- La unidad deberá ser rackeable en racks estándar de 19”, de 1U de altura.

- El equipo deberá ser compatible con Windows 2003 Server y las principales distribuciones de Linux

- Garantía 3 años in-situ.

Deberá ser similar en prestaciones y características al equipo HP StorageWorks 1/8 G2 Ultrium 1760 Tape Autoloader (AK377A).

UPS de 5000VA

- Máxima potencia configurable: 5000 VA

- Tensión de salida nominal: 230V

- Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

- Distorsión de tensión de salida: menos de 5% a max. carga

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

- Factor de cresta: superior a 5 : 1

- Tipo de forma de onda: Sinusoidal

- Conexiones de salida: (8) ocho IEC 320 C13, (2) dos IEC 320 C19, (6) IEC Jumpers

- Entrada de voltaje: 230V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

- Tipo de enchufe: Bornera de 3 contactos

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 174 - 286 V

- Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 168 - 302 V

- Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración.

- Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 2

- Duración típica de reserva a media carga: 50 minutos (1750 Watts)

- Duración típica de reserva con carga completa: 25 minutos (3500 Watts)

- Tiempo típico de recarga: 2:30 horas

- Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

- Cantidad de interfases SmartSlot: 1

- Placas SmartSlot pre-instaladas: AP9617

- Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

- Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

- Interruptor de emergencia (EPO): Opcional

- Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 480 Joules

- Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

- Peso neto: 190 kg

- Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

- Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

- Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, PCBC, TUV, VDE

- Garantía: 2 años o superior.

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 5000VA 230V +  1 (un) APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack.

UPS de 10000VA

- Máxima potencia configurable: 10000 VA

- Tensión de salida nominal: 230V

- Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

- Distorsión de tensión de salida: menos de 3% a max. carga

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

- Factor de cresta: superior a 5 : 1

- Tipo de forma de onda: Sinusoidal

- Conexiones de salida: (1) Hard Wire, (4) ocho IEC 320 C13, (4) dos IEC 320 C19, (4) IEC Jumpers

- Entrada de voltaje: 230V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

- Tipo de enchufe: Borneras de 3 y 5 contactos

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 280 V

- Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración.

- Duración típica de reserva a media carga: 37 minutos (4000 Watts)

- Duración típica de reserva con carga completa: 15 minutos (8000 Watts)

- Tiempo maximo de recarga: 2:30 horas

- Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

- Cantidad de interfases SmartSlot: 1 tipo AP9619

- Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

- Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

- Interruptor de emergencia (EPO): Si

- Filtrado: Filtrado complete de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

- Peso maximo: 205 kg

- Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

- Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

- Aprobaciones: C-tick,CE,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,VDE.

- Garantía: 2 años o superior.

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 10000VA 230V +  1 (un) APC Smart-UPS RT 192V Battery Pack.

Router inalámbrico con soporte Openwrt

- Equipo: Router con 4 puertos Fast Ethernet LAN, 1 puerto WAN y soporte wireless.

- Dimensión max: 186 mm x 48 mm x 200 mm.

- Normas: IEEE 802.3 (10BaseT), IEEE 802.3u (100BaseTX), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g.

- Puertos WAN: 1 puerto 10/100, Auto-MDI/MDIX, RJ-45.

- Puertos LAN: 4 puertos 10/100, Auto-MDI/MDIX, RJ-45.

- Frecuencia de Trabajo: 2,4 Ghz.

- Espectro Ampliado: OFDM, DSSS.

- Antenas: 2 externas desmontables.

- Potencia de radiofrecuencia (EIRP) en dBm: 18 dBm

- Alimentación: Externa.

- LEDs de diagnóstico: energía, conexión, actividad.

- Funcionalidades:

- Protección por firewall.

- Stateful Packet Inspection (SPI).

- Servicio de DHCP Server.

- Soporte de NAT, PPPoE, filtros IP y filtros MAC.

- Seguridad:128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK

- El equipo debe permitir actualizaciones de firmware de 4 MB.

- Contenido de empaque: Cable de red, fuente de alimentación 220v, manual de usuario y CD de instalación.

- Garantía: 1 año in-situ.

- Debe ser 100% compatible con la última versión disponible del firmware OPENWRT (http://openwrt.org/)

Similar en características y prestaciones al modelo WRT54GL v.1.1 de la marca Linksys.

Teléfono IP

- Líneas: 2 con cuentas SIP independientes.

- Protocolos y Standards: SIP RFC3261, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP, ARP/RARP, ICMP, DNS (registro A y SRV), DHCP, PPPoE, TFTP, NTP, STUN, SIMPLE

- Interfaces de Red: Doble 10/100 Mbps ethernet switcheada con soporte PoE

- Pantalla grafica: 128 x 32 pixel LCD iluminada.

- Teclas:

- 2 selectoras de línea

- 3 XML soft keys

- 5 navegación/menú/volumen

- 8 dedicadas: HOLD, SPEAKERPHONE, SEND, TRANSFER,   CONFERENCE, FLASH, HEADSET y MESSAGE (con indicador de mensaje)

- Codec de voz: G.723.1, G.729 A/B, G.711 u/a-law, G.726, G.722 (wide-band), GSM and iLBC, in- band and out-of-band DTMF (in audio, RFC2833, SIP INFO).

- Audio: Alta fidelidad con cancelación de eco.

- Características generales: Hold, Mute, Transfer, Forward, conferencia tripartita, Agenda descargable (XML, LDAP hasta 200 items),  Pantalla personalizable via XML, Llamada en espera, Registro de llamadas, Off-hook Auto Dial, Auto Answer, Click-To-Dial, Ringtones descargables, redundancia de servidores soportada (Fail-over Support)

- Jack para headset: RJ11

- QoS: Layer 2 (802.1Q, 801.2p) y Layer 3 (ToS, DiffServ, MPLS) QoS

- Seguridad: Niveles de usuario: Administrador  y Usuario, autenticación basada en MD5 y MD5- sess,  seguridad del archivo de configuración basada en AES, SRTP

- Idioma: Español

- Actualizaciones: Firmware vía TFTP/HTTP,  deployment masivo utilizando archivo de aprovisionamiento central.

- Alimentación: Fuente incluida y Power-Over-Ethernet 802.3af

- Compatibilidad con: FCC,CE,C-Tick

Similar en prestaciones y características al modelo GXP-1200 de la firma Grandstream.

Dispositivo Criptográfico

Dispositivo criptográfico (Token), Certificado FIPS 140-2  con las siguientes características:

Presentación:

- Carcasa de protección compuesta de un material robusto, resistente al agua y firmemente sellado a fin de no permitir el ingreso de líquidos.

- Características de ‘tamper-evident’.

- Interfase estándar USB tipo A.

- Debe tener un LED indicador de actividad.

Características Técnicas:

- Tecnología Plug-and-Play para facilitar su utilización con aplicaciones cliente.

- Debe estar certificado FIPS 140, por lo menos con overall level 2.

- Debe permitir implementar ‘Doble Factor’ de autenticación, es decir que es necesario a tal fin poseer la llave criptográfica y una contraseña. Soportando dos perfiles: Administrador y Usuario.

- Conectividad a través de los estándares Crypto API y PKCS#11.

Aplicaciones Soportadas:

- Windows logon

- OpenCA

- Clientes Web: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox

- Clientes e-mail: Outlook, Outlook Express, Mozilla Thunderbird

Especificaciones Técnicas del producto:

- Plataformas soportadas: Windows 98/XP/Vista/2003 Server, Linux

- APIs y estándares soportados

  - PKCS#11 v2.01 o superior,

  - Microsoft Crypto API (CAPI) 2.0 o superior,

  - Microsoft PC/SC (Personal Computer Smart Card),

  - X.509 v3,

  - SSL v3,

  - IPSec/IKE

  - OpenSSL

- Tamaño de memoria de al menos 32 Kbytes.

- Algoritmos de seguridad incorporados

  - Encriptación con claves asimétricas: RSA 1024-bit o superior.

  - Firma Digital: RSA 1024-bit o superior.

  - Generación de claves simétricas: DES, 3DES (Triple DES),

  - Algoritmo de Hash: SHA-1

- Algoritmo de Generación Aleatoria de Números (RNG): La generación aleatoria de números debe realizarse por hardware e internamente en la llave criptográfica.

- Los dispositivos deberán contar con sus respectivas licencias de uso (de corresponder) y los correspondientes drivers y aplicativos necesarios para su funcionamiento en castellano.

- Deberá incluir una herramienta de administración para formatear los dispositivos en caso de ser necesario. La misma deberá ser independiente de los drivers de los dispositivos.

- Se deberá incluir un SDK (Kit de Desarrollo de Software) para desarrollar aplicaciones con los estandares tanto PKCS#11 como  Microsoft Crypto API (CAPI).

- Garantía: 1 año, in-situ

NOTA: El oferente deberá garantizar soporte técnico, así como también soporte de actualización de los drivers y firmware del dispositivo, sin costo alguno para el organismo, durante un período no inferior a 2 años a partir de la fecha de compra del mismo.

Similar en prestaciones y características al epass2000 FT1 de la firma Feitian.

UMPC

- Procesador: Intel Atom N270 de 1,6 GHz o superior, tecnología Centrino, con FSB de 533 Mhz y cache L2 de 512Kb

- Memoria RAM: 1GB DDR2 de 667 MHz, expandible a 2GB

- Disco Rígido: 120GB o superior

- Pantalla: 10" TFT matriz activa, de al menos 1024 x 600 (WSVGA) pixeles de resolución.

- Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB

- Interfases de red: 1 Integrada Ethernet (10/100 Mbps) con conector RJ-45 y 1 (una)  WLan (Inalámbrica  estándares  IEEE 802.11b/g)

- Bateria: tipo Lithium-ion

- Teclado: de distribución Español o Latinoamericana

- Lector de tarjetas: debe soportar formatos SD, MMC, Memory Stick y Memory Strick Pro

- Fuente de Alimentación externa: AC 110/240 V

- Otras interfases: 3 o más puertos USB 2.0, 1 salida VGA.

- Características generales:

- El equipo deberá ser compatible con Windows XP Professional, Windows Vista Business y Linux

- Deberán existir drivers para Windows XP específicos para el equipo y drivers para Linux de las interfases LAN y Wireless en la página web del fabricante

- El oferente deberá indicar el modelo exacto del equipo ofertado a fin de comprobar el punto anterior

- Deberá existir la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo, sin que esto invalide la garantía del equipo

- Se entregará el equipo con todo el software, drivers y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la notebook, y con su correspondiente bolso para traslado

- Garantía de todos los componentes: 1 años in situ (mínimo)

Similar en prestaciones y características a la MSI Wind U100.

Adaptador Serie a USB

- Tecnología Plug&Play y Hot-Swap.

- Soporte para interfaz serie RS-232(DB-9 Male).

- Soporte software/hardware RS-232 Flow Control.

- Velocidad de transferencia de datos entre 75bps y 3Mbps.

- Baud Rate programable por software.

- Soporte de manejo remoto de Wake Up & Power Management.

- Deberá cumplir especificaciones USB Revisión 2.0 y Revisión 1.1

- USB 2.0 High-Speed (480Mbps) y USB 1.1 Full-Speed (12Mbps).

- Deberá cumplir especificación USB Mass Storage Bulk v1.0.

- Alimentación directa por puerto USB (no requiere alimentación adicional).

- Incluir manual de usuario y CD de drivers.

- Soporte para Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista; Mac 9.X, 10.X; Linux Kernel 2.4 & 2.6 (sin necesidad de drivers para Linux Kernel 2.4).

Escáner formato A4

- Características Generales: Escáner de mesa plano color con adaptador de para negativos y diapositivas de 35mm.

- Resolución: 4800 x 9600 ppp (mínimo).

- Profundidad de bit: 48 bit Color

- Área máxima de escaneo: 220 x 300 mm (Tamaño A4)

- Velocidad de tarea: 10 segundos: fotos color de 10 x 15 cm; 26 segundos: lectura OCR para una página completa de texto en Word; 21 segundos: foto a e-mail

- Compatibilidad: Windows XP, Vista, Mac OS/X 10.2

- Controladores: originales del modelo del escáner (incluidos en CD adjunto con entrega de escáner). Además los controladores deben estar disponibles en página Web del fabricante.

- Interfase: USB 2.0, con su cable correspondiente.

- Requerimiento eléctrico: 220-240 VCA.

- Manual en castellano original del fabricante.

- Garantía: 1 año in situ (mínimo).

Similar en características al HP modelo Scanjet G3110

KVM de 2 Puertos VGA + PS/2

- Potenciado por puerto PS/2 (no requiere adaptador de Fuente Externa).

- Soporte para mouse PS/2, Microsoft IntelliMouse, Logitech Mouse, etc.

- Soporte Hot Swapping (conectar y desconectar PCs sin necesidad de apagar ni el Switch KVM ni las PCs).

- Calidad de video: hasta la máxima resolución de 1920 x 1440 (Máx. 200MHz).

- Selección de PCs con un solo botón ó Hot Key (no requiere software).

- Soporte de monitoreo automático de operaciones de PCs.

- Emulación de teclado y mouse para facilitar booteo de PCs.

- Restaurar el estado del teclado cuando switchea las PCs.

- Indicador de LED para el monitoreo de Status.

- M.T.B.F.: 20.000 horas.

- Interfaz a Consola:

- Conector macho VGA de tipo HDB de 15 pines.

- Interfaz a PCs:

- Conector macho Mini Din de tipo PS/2 de 6 pines.

- Conector VGA/SVGA de 15 pines.

- Teclado tipo PS/2 Mini Din de 6 pines (hembra).

- Mouse tipo PS/2 Mini Din de 6 pines (hembra).

- 2 (dos) juegos de cables de 1,2 a 1,8 metros.

- Incluir manual de usuario.

- Soporte para DOS, Win3X, Win95/98/98SE/2000/ME/NT/XP/Vista, Netware, Unix y Linux.

Media Converter Gigabit

- Compatible con: IEEE 1000Base-T and 1000Base-SX

- Puertos:

- Uno 1000Base-T RJ-45

- Uno 1000Base-SX con conector tipo SC Connector

- Leds indicadores: Power, Link/Actividad, Full-Duplex, y Velocidad

- Montaje: pared

- Tamaño del frame: Ilimitado, Soporte para Standard Ethernet y Jumbo Frame.

- Distancias máximas:

- 1000Base-TX: Cat. 5, EIA/TIA-568 100-ohm UTP/STP, hasta 100 mts.

- 1000Base-SX: Fibra multimodo 50/125 µm hasta 550 mts. y 62.5/125 µm hasta 220 mts

- Longitud de onda: 850nm

- Protocolo: CSMA/CD

- Data Transfer Rate: 1000Mbps

- Adaptador de alimentación: 7.5VDC, 1.5A (7.2 watts max.), entrada 220 Volts.

- Temperatura de operación: 0° ~ 40° C

- Humedad de operación: 10% ~ 90%

- Garantía: 3 años

Similar en características y prestaciones al modelo TFC-1000MSC de la marca Trendware.

Rack mural de 20 unidades

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 450 mm y no mayor a 550 mm.

- Ventilación: mediante un ventilador de 2 turbos compatible con el rack cotizado y adecuado para su función

- Canal de tensión para 220 V con 5 tomas (10 tomas para el Rack Principal) Norma IRAM 2073 y térmica bipolar de 6 A.

- Capacidad: 20 unidades libres.

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Garantía: 1 año o superior.

Rack normalizado de 40 unidades con KVM

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 750 mm

- Capacidad: 40 unidades libres.

- Tapas laterales desmontables

- Con Forzador de aire (2 turbos para techo)

- Con canal de tensión de 10 tomas

- Con organizador de cable horizontal (1 unidad)

- Con organizador de cable vertical (5 anillas)

- Con Bandeja rebatible para teclado.

- Con Bandeja pesada para monitor

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Debe incluir DataSwitch 4x1 para rack (KVM)

- Normalizado 19”

- Para monitor Mouse y teclado

- Con los cables correspondientes. El cable debe ser único para cada conexión a una PC que incluya monitor, teclado y mouse, no admitiéndose cables individuales para cada periférico.

- Debe soportar resoluciones de hasta 1920x1440 y 200 mhz

- No requerir software

- Selección por botonera

- Garantía: 1 año o superior.

Rack mural de 4 unidades

- Normalizado a 19".

- Profundidad: no menor a 450 mm y no mayor a 550 mm.

- Capacidad: 4 unidades libres.

- Puerta de acrílico con cerradura.

- Garantía: 1 año o superior.

Tester Digital

Especificaciones:

- DC voltaje: 200mV/2000mV/20V/200V/500V ±(0.5%+2)

- AC voltaje: 200V/500V ±(1.2%+10)

- DC corriente: 20mA/200mA/2000mA/10A ±(1%+2)

- AC corriente: 20mA/200mA/2000mA/10A ±(1.5%+5)

- Resistencia:200ohm/2000ohm/20kohm/200kohm/20Mohm ±(0.8%+2)

- Temperatura en (oC): -40oC ~ 1000oC

- Temperatura en (oF): -40oC ~ 1832oC

- Display LCD: no menor a 48 x 16mm.

- Max. Display: no menor a 1999.

- Auto apagado.

- Mostrar estado de carga (low battery) en el display.

- Autorango.

- Medición de Diodo (NPN/PNP) y Transistor (hFE).

- Medición de continuidad audible.

- Retención de última medición (data hold).

- Impedancia de entrada para medición de voltaje DC: alrededor de 10Mohm.

- Alimentación: batería 9V (6F22).

- Incluir: conductores para testeo, batería, manual de uso y funda.

Tester LAN

- Tester de red para RJ45 y RJ11

- Mide cable abierto, cerrado, cruzado y derecho

- Con batería de 9V

- Mide hasta 304 mm

- Posee 8 leds para medir cable a cable

- Norma TIA/EIA 568

Kit de memorias DDR2 de 2GB (2 x 1GB) con ECC para Server IBM xSeries x3400 7976-ABU

- Kit de 2 memorias de 1GB

- Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

- Número de parte IBM 39M5785 o Kingston KTM5780/2G

- Garantía: 1 año o superior.

Kit de memorias DDR2 de 4GB (2 x 2GB) con ECC para Server HP Proliant ML350G5

- Kit de 2 memorias de 2GB

- Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

- Número de parte HP 461828-B21 o Kingston KTH-XW667LP/4G

- Garantía: 1 año o superior.

Memoria DDR2 512MB

- Módulos DIMM DDR2-SDRAM de 1,8 voltios, estándar de 240 pins

- Compatibles con PC 5300 a 667 MHz sin búfer y sin ECC

- Latencia CAS 5 (CL = 5)

- Debe contener la información JEDEC SPD (Serial Presence Detect), y estar construida con 8 o 16 chips de memoria

- Garantía: 1 año (mínimo).

Similar en prestaciones y características a la Kingston KVR667D2N/512

Cinta Backup LTO-4 ULTRIUM

- Características Generales: Cinta de backup LTO-4 Ultrium

- Capacidad: 800 GB nativo, 1.6 TB con compresión

- Longitud: 820 mts.

- Normas: Linear Tape Open LTO-4

Similar en características a la HP C7974A

Cinta Backup DAT 72

- Características Generales: Cinta de backup DAT 72

- Capacidad: 36 GB nativo, 72 GB con compresión

- Longitud: 170 m

Similar en características a la Sony DGDAT72

Cinta Backup LTO-2 ULTRIUM

- Características Generales: Cinta de backup LTO-2 Ultrium

- Capacidad: 200 GB nativo, 400 GB con compresión

- Longitud: 609 m

- Normas: Linear Tape Open LTO-2

Similar en características a la HP C7972A

Adaptador IDE-SATA a USB

- Tecnología Plug&Play y Hot-Swap.

- Soporte para dispositivos de almacenamiento SATA/IDE-ATA para computadoras portátiles ó de mesa, como ser: HDD de 2.5", HDD de 3.5", CD-ROM de 5.25", CD-RW, DVD-ROM, DVD-RW, DVD+RW, etc.

- Cumplir especificaciones USB Revisión 2.0 y Revisión 1.1

- USB 2.0 High-Speed (480Mbps) y USB 1.1 Full-Speed (12Mbps).

- Cumplir especificación USB Mass Storage Bulk v1.0.

- Cumplir especificaciones SATA.

- Transferencia de datos en SATA de hasta 1.5Gbps.

- Cumplir especificaciones ATA/ATAPI-6.

- Soporte para ATA/ATAPI Modo Ultra DMA 0,1,2,3,4,5.

- Soporte para ATA/ATAPI Modo Multi-Word DMA 0,1,2.

- Soporte para ATA/ATAPI Modo PIO 0,1,2,3,4.

- Soporte para ATA/ATAPI Packet command set.

- Soporte para ATA/ATAPI Modo de Direcciones LBA 48.

- Incluir fuente de alimentación externa, cable de alimentación SATA, cable de datos SATA, manual de usuario y CD de drivers.

- Soporte para Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista.