Renglón 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

OBRA: cambio de solados deteriorados – Deambulatorio Exterior Salón Oval

UBICACIÓN: Planta Nivel de Acceso - Edificio calle 7 e/ 56 y 57 de la ciudad de la Plata

Departamento Judicial La Plata.

OBJETIVO: Los trabajos consisten en realizar tareas íntimamente ligadas con el espíritu de mantenimiento correctivo encarado para evitar que siga el proceso de deterioro alcanzado y logra la puesta en valor del edificio.

ITEM 1: PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: SOLADOS CERAMICOS

- Se debe desmontar el piso existente, ocho paños, incluyendo el piso de placas de vidrio.

- Realizar el análisis químico de cada placa por color, desmenuzar su composición original, y realizar la provisión de la reposición del mismo color, dimensiones y característica.

- Se debe reconstituir contrapisos.

- Se debe colocar el nuevo piso con un mínimo de 2 cm, la mezcla de asiento nunca deberá tener un espesor menor que el de la pieza a colocar. Se debe respetar forma de colocación existente.

- Una vez colocado se reajustaran con cemento liquido de las mismas proporciones y color que la patinas mas clara.

- Todos los cortes se harán a maquina.

- Superficie aproximada: 26 m2

ITEM 3: SOLADOS PLACAS DE MARMOL

- Se debe desmontar el piso existente,

- Realizar la provisión de la reposición del mismo color, dimensiones y característica a la existente, en caso de inexistencia comprobada se entregara la Inspección de obra para su aprobación la más adecuada.

- Previo a su colocación se debe reconstituir contrapisos.

- Los mármoles a utilizar serán de la mejor calidad en sus clases sin trozos rotos o añadidos. No podrán presentar picaduras, poros, riñones, coqueros, grietas u otros defectos. Se terminaran pulidos y lustrados.

- Se debe colocar el nuevo piso de mármol con un mínimo de 2,5 cm, la mezcla de asiento del tipo “E”, nunca deberá tener un espesor menor que el de la pieza a colocar.

- La forma de colocación será de igual forma a la existente, utilizando además flejes de unión metálicos y todo elemento necesario para darle su apariencia original.

- Superficie aproximada: 50 m2

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de la contratación; y Constancia de Capacitaciones.

Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente con posgrado en restauración o conservación del patrimonio arquitectónico (matricula habilitante) o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- Plazo de Obra: cuarenta y cinco (45) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 28/01/08