Renglón 1

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES.

OBRA: REPARACION DE MAMPOSTERIA, CARPINTERIAS, IMPERMEABILIZACION DE AZOTEA,  PINTURA GENERAL Y OTROS.

DESTINO: AZOTEA DEL EDIFICIO PERTENECIENTE AL  FUERO PENAL.

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

OBJETIVO

Lograr en la azotea del edificio de referencia una serie de trabajos de mantenimiento, iluminación y la impermeabilización de la misma, ejecutando una serie de trabajos que a continuación se detallan.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la repartición.

ITEM 2 : RETIRO DE BALDOSAS EXISTENTES.

Se procederá al retiro de la vereda de baldosas cementarías junto a su apoyo de polipropileno en todo el perímetro de la azotea del edificio de referencia. Procediendo a disposición final de todo el solado o material sobrante  a cargo del contratista cumpliendo con la reglamentación municipal vigente.

ITEM 3: CAÑERIAS DE BAJADA PLUVIAL

- Se procederá a realizar la sustitución  de los ramales verticales y embudos de desagüe pluvial hasta la boca de desagüe. Las mismas se encuentran embutidas en la mampostería del edificio de referencia. Las cañerías a colocar serán de PVC de 110 cm y su longitud  aproximada será de 9 mts. Las uniones se realizaran con sistema thermofusion o similar en característica y técnica. La mampostería se reparara en todo el sector afectado por los trabajos, sobre las superficies así tratadas, se aplicara un mortero símil piedra. Utilizando pequeñas herramientas como de ser espátulas metalizas y reglitas de madera para su alineamiento y recuadre. El revoque símil piedra de reposición será formulado en base de aglomerantes de cemento blanco y áridos de origen fluvial, con incorporación de un aditivo, aplicándolo con llanas lisas y dándole una terminación con peines metálicos de diferentes medidas y con diversas técnicas para lograr las texturas similares a las originales.

ITEM 4: REPARACION DE REVOQUES EXTERIORES SOBRE LAS MAMPOSTERIAS DE LAS OFICINAS UBICADAS EN LA AZOTEA.

- Se procederá a los  trabajos de reparación de  revoques exteriores de las distintas dependencias ubicadas en la azotea, procediendo a la preparación de la superficie, realizando los siguientes trabajos sobre lo que se observe:

- En las fisuras se debe realizar llaves de unión en todo el largo de la grieta cada 30 cm de separación

- Verificación del revoque debe estar perfectamente limpio, eliminando grasas, polvo, aceites, etc.

- Si parte del revoque esta flojo o deteriorado, reconstituirlo a nuevo.

- Eliminar todo fenómeno biológico como verdín, moho, etc., con hipoclorito de sodio o similar, enjuagar con agua limpia.

- Todas las fisuras se deben tratar con sellador tapa fisuras, a base de resinas acrílicas y fibras sintéticas, y vendas de velo superficiales.

- De existir partes poco consolidadas de recubrimientos anteriores  eliminarlas.

- Retiro a disposición final de todo el escombro o material sobrante de frente a cargo del contratista cumpliendo con la reglamentación municipal vigente.

ITEM 5: REUBICACION Y EMPROLIJAMIENTO DE LOS TENDIDOS DE LAS LINEAS TELEFONICAS Y CABLES VARIOS.

- Se procederá al emprolijamiento de los tendidos y bajadas de los cables telefónicos y demás cables que se encuentran en la azotea, reemplazando los postes que soportan los mencionados cables y a su vez pasar los mismos por cañerías plásticas resistentes al exterior. De ser necesario colocar nuevos postes ubicados estratégicamente para hacer más rígida la extensión de los mismos. Los postes deberán ser de acero con recubrimiento galvanizado en caliente amurados contra la mampostería por medio de grampas del mismo material. La altura de los mismos deberá ser la considerada de acuerdo a la visita de obra.

- Las cañerías y cables que atraviesan en forma horizontal los desagües pluviales deberán ser reubicados sobre la parte superior de la cornisa en todo su recorrido, sujetos por medio de cañerías, grampas, etc.

- Se deberá retirar todo tipo de cable que se encuentre cortado o no se encuentre en uso.

ITEM 6: REPARACION DE CARPINTERIA METALICAS Y DE MADERA EN TODO EL PERIMETRO DE LA AZOTEA.

- Las carpinterías a intervenir son las ubicadas en la azotea del edificio de referencia, indicadas en plano adjunto.

- Los trabajos a realizar consisten en la reparación integral de los marcos y hojas de carpintería (celosías) de las ventanas ubicadas en planta baja del edificio, de acuerdo a lo indicado en plano adjunto. En el caso de aquellas ventanas (hojas de abrir) interiores, que ha sido alterada su estructura por la colocación de un equipo de aire acondicionado, se restaurará la hoja de abrir también. Dentro de las que contempla el presente pliego.

- Las celosías que en su estructura hayan sido afectadas por la

Incorporación de un equipo de aire acondicionado, serán reparadas, desmontando o reponiendo si fuera necesario, sus bastidores travesaños, reemplazando los que se encuentren en mal estado o revirado y reponiendo las tablillas faltantes en los distintos sectores. Los bastidores parantes serán reemplazados por nuevos de acuerdo a la dimensión completa de la hoja.

- La madera a utilizar para estos trabajos, será del mismo tipo que la existente o en su defecto madera de cedro estacionado de primera calidad. La secciones de las maderas serán iguales a las existentes, igual criterio se adoptará en los casos en que sea necesario hacer las hojas de celosía nuevas, caso contrario rehacer la hoja completa. Se deberá garantizar que la misma no sufra movimiento que alteren el buen funcionamiento de la abertura y cierre. Se deberá tener especial cuidado en los encastres y encolados para su acabado perfecto.

- En el caso de la carpintería metálica se cambiarán las piezas oxidadas, teniendo especial atención a las soldaduras no queden con rebarbas. Los herrajes serán reemplazados por nuevos con sistemas y materiales iguales a los existentes. En caso de surgir algún cambio será comunicado a la Inspección para su aprobación.

- Tomar todas las precauciones, para no dejar sin cerramiento, las oficinas, realizando en forma alternada, los trabajos de limpieza y pintura de las hojas celosías.

- Los herrajes, mecanismos de cierre, bisagras, fallebas, trabas movimientos de las celosías existentes, que a criterio de Ia Inspección, deban ser cambiados por estar rotos o con mal funcionamiento, serán reemplazados por nuevos, equivalentes en calidad y técnica; así mismo deberá presentar muestras de todos los elementos mencionados a colocar, los que serán de primera calidad, a fin de obtener la aprobación de la Inspección antes de su colocación. Se pondrá especial cuidado en el funcionamiento y ajuste de los sistemas de accionamiento de las hojas, trabas, etc., lo que será motivo de rechazo del trabajo.

- PINTURA DE CARPINTERIAS.

- En todas las celosías en sus dos caras y cantos, en toda la superficie de los marcos y las hojas de abrir (en caso de ser una de las hojas se pintarán las dos) restauradas, se realizarán los trabajos de lijado y/o aplicación de removedor alcalino en toda la superficie cuando se considere necesario, el cual se aplicará con pincel dejándolo actuar hasta que se ablande Ia película de pintura. Terminada la operación se procederá a la limpieza de Ia superficie con solvente de manera que no queden residuos de removedor. Las partes alteradas por descomposición o astilladas que no admita restauración, deberán ser reemplazadas por otras piezas nuevas.

- Todas las imperfecciones de las superficies como hendiduras, grietas, agujeros, se rellenarán con masilla tapa poro según norma lRAM 1141. Una vez preparada la superficie se aplicará a pincel dos (2) manos de Fondo blanco para madera, en el caso de las metálicas el correspondiente anti óxido, luego se aplicarán 2(dos) manos o las necesarias para cubrir, de Esmalte Sintético marca Alba de primera calidad o equivalente en calidad y técnica color y acabado a determinar por la Inspección.

ITEM 7: IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA.

Se debe aplicar sobre toda la losa transitable de la azotea, mampostería de las claraboyas, membranas asfálticas aplicadas sobre techos metálicos de las oficinas existentes como también las cargas de las cubiertas mencionadas y losas de respiraderos con todo su perímetro de mampuesto, el siguiente revestimiento, pintura del tipo revestimiento impermeabilizante y elástico con polímeros, en forma de pasta tixotrópica. Marca Disom Lastic Azoteas o similar en calidad y tecnología.

Se debe aplicar sobre toda superficie plana utilizando en todos los casos la aplicación del tejido elástico octogonal en fibra poliéster, fibra de virio o velo.

Sobre la membrana, para generar una mejor adherencia se aplicara un producto mordiente para ese fin. Se acepta como alternativa la aplicación pintura impermeabilizante para membranas marca PLAVICON MEMBRANA.

Previo a la aplicación la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni

grasa.

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas inferiores

a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilución de la mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la dilución de la mano base. Una vez aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las primeras horas de secado.

El color será propuesto por el contratista a la aprobación de la inspección de obra.

Consumo mínimo aproximado de 1,50 Kg x m2.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

ITEM 8: TRABAJOS DE PINTURA.

Sobre la superficie reconstituida se aplicara pintura impermeabilizante del tipo revestimiento plástico acrílico líquido de base acuosa, marca Plavicon Muros, Ligantex 225 o similar en calidad y tecnología.

Previo a la aplicación la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

Si la base está en condiciones absorbente se deberá aplicar previamente una o más manos de imprimante.

El material tendrá que poseer cualidades de se impermeable al agua de lluvia pero permeable al vapor evitando condensación superficial. También debe ser fácilmente lavables; pigmentos de alta resistencia a la radiación solar que se encuentren disperso en toda la masa del revestimiento; el color se debe mantener aun por efecto de erosión eólica superficial

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilución de la mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la dilución de la mano base. Una vez aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las primeras horas de secado.

Se debe aplicar como mínimo tres manos puras del producto.

Previo al inicio de los trabajos se presentara a la Inspección para su aprobación marca, tipo de material y color en muestra de 20 x 20 cm; como así  también el cronograma de obra

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

ITEM 9: REALIZACION DE LAS REJILLAS DE DESAGUE.

Se procederá a la realización de las rejillas ubicadas en los desagües pluviales, en reemplazo de las existentes. Se deberá emplear un sistema de anclaje en donde el cual sea efectivo para su retiro y recolocación para la limpieza de las cañerías. Ver plano adjunto.

ITEM 10: REALIZACION DE CANALETAS Y BAJADAS DE DESAGUES PLUVIALES.

Se procederá a realizar las bajadas faltantes y el reemplazo de las canaletas que se encuentren en mal estado. Las canaletas tendrán un ancho mínimo interior de 17 cm, profundidad 30 cm, siendo de chapa de galvanizada esp nº 24. A su vez las bajadas serán  de chapa de zinc y el diámetro se adaptara a la bajada de la canaleta de 0.10 m.

ITEM 11: COLOCACION DE PUERTAS EXTERIORES.

Se realizara la sustitución de las puertas existentes que dan al exterior de la azotea por unas con marco y hoja de chapa Nº 18 interior inyectado, cerradura de seguridad, cerrojo superior, pernos de anclaje, bisagras a munición, brazo anti pánico, vano superior de vidrio de 2+3 ( tipo seguridad) y cierra puerta automático.

Se procederá a realizar la nivelación del solado exterior con respecto al interior, la superficie afectada será la indicada en plano adjunto en donde las pendientes mínimas se generaran hacia los desagües más próximos, esta superficie tendrá que ser recubierta con un mortero cementisio con cerasita para prevenir la filtración de la humedad para su posterior pintado. Cantidad.: Cuatro (4) Unidades. (Ver plano adjunto)

ITEM 12: RETIRO DE MAQUINARIAS, CAÑERIAS Y CABLES INUTILIZABLES UBICADOS EN LA AZOTEA.

Se procederá a retirar los equipos de sopladores y otras maquinarias que se encuentran en la azotea, como así también las cañerías en desuso que están a la vista, una vez hecho esto sellar la abertura con sellador, mortero o membrana.

ITEM 13: REALIZACION DE TENDIDO DE CAÑERIAS.

Se procederá a realizar el tendido de las cañerías que se encuentren por debajo de la membrana como así también las que se encuentran apoyadas o atravesadas en el solado por vía aérea, haciendo en forma de arco el trayecto de la misma, a la altura de 2.00 mts (dicha altura es para que pueda circular el personal que transita por ese sector y no entorpezca la circulación  por esa zona).y que se vuelva a unir con su recorrido actual. El material a utilizar será cañerías a thermofusion, codos, curvas a 90º, y las que se consideren necesaria para realizar dicho trabajo, marca Aqua System o similar en característica y técnica.

ITEM 14: ILUMINACION ADECUADA EN TODA LA  AZOTEA.

- Se aplicara en todo el sector de la azotea iluminación por medio de reflectores, apliques sobre mampostería, luminarias ornamentales para exteriores y el reemplazo de las luminarias existentes. Las mismas tendrán que estar provistas  de un encendido estándar dotado de reactancia con protector térmico, condensadores con cableado de silicona, arrancador independiente que proporciona una mayor vida de los equipos y relay de conmutación a su vez también tendrá que tener un tablero de control en la planta baja sector de la guardia policial. Los modelos a tener en cuenta son los siguientes Góndola, Evolución, Esfera Vial, Ronda, todas estas tendrán que  estar provistas de Materiales totalmente resistentes a la corrosión y con tornillería de acero inoxidable. A su vez estarán soportados por  columnas de acero galvanizado de 4 mm de espesor recubierto exteriormente por 2,5 mm de poliamida reforzada con fibra de vidrio (lisa o estriada) de ø exterior (75, 120, 164, 205 acabado liso y 100 mm acabado estriado) según modelos. Las columnas tendrán que contar con las siguientes características:
>Sin riesgo de electrocución.
>Recubrimiento que impide la adherencia de polvo y etiquetas adhesivas y permite la fácil limpieza de grafitis y marcadores indelebles.
No requiere mantenimiento. Color pigmentado en masa.
Resistencia a rayos U.V.
Materiales resistentes a la oxidación.

Para la ubicación y detalle de las luminarias ver Plano adjunto.

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, preferentemente o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.

- Certificaciones Mensuales: Los trabajos ejecutados de acuerdo a lo solicitado serán medidos por la inspección y/o supervisión de obra por periodos mensuales, con asistencia del Representante Técnico. Se confeccionara el Acta de Medición correspondiente con los resultados de la medición realizada, a los fines de la certificación. El CONTRATISTA presentara mensualmente al inspector de la obra los Certificados de Obra.

- Plazo de Obra: Tres (3) meses.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 17/03/08