ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO DE PARED, REPARACION DE MURO Y PROVISION DE NUEVO AIRE ACONDICIONADO SISTEMA SEPARADO TIPO “SPLIT”

DESTINO: 	  	Ayudantia de Estupefacientes

DOMICILIO: 	Edificio Anexo Calle n° 26 esq. 37, Mercedes

DEPTO. JUDICIAL: 	Mercedes

ITEM 1: RETIRO DE EQUIPO EXISTENTE

- La contratista antes del comienzo de las tareas dispondrá de los medios de seguridad necesarios a fin de la protección de personas, personal de la empresa, señalización de los áreas de trabajo, y cuidara especialmente la caída de escombros y enseres hacia el vacio del edificio como dentro del mismo. Se procederá al retiro de los equipos existentes, incluyendo el gabinete empotrado poniendolos a disposicion del Departamento de Arquitectura e Infraestructura, teniendo especial cuidado de no dañar  instalaciones próximas. A continuacion realizara todas las tareas de albañileria necesarias para la reconstruccion del muro, usando materiales afines,concluida la reparacion, se lijaran las superficies, aplicando una mano de fijador al agua  y dos manos de latex de primera calidad tipo “ALBA” o calidad similar, cuidando guardar el mismo estilo de fachada del edificio, ejecutando las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte.

ITEM 2: TAREAS PRELIMINARES

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería para la instalación de la unidad condensadora y evaporadora del equipo,  previendo ademas la evacuación de agua de condensado en conductos a tal fin, buscando de ser posible su conexión al sistema de desagües pluviales del edificio.

- El sistema eléctrico de cada artefacto deberá ser tomado del tablero seccional del piso, previendo un tendido de cañería a tal fin, calculo de conductores según la demanda eléctrica de cada artefacto, toma de conexión con puesta a tierra y llave termomagnética de acuerdo a especificación del fabricante.

- Equipo acondicionador de aire Split para pared, marca “ELECTRA”, “ TRANE” o similar en calidad y tecnología, capacidad  2250  Frío - Calor, con termostato, direccionamiento de aire automático, ventilación, función deshumidificación, filtro antibacteria, enfriamiento rápido, vista de comando en pantalla LCD y control remoto,

- CANTIDAD: DOS (02) UNIDADES

NOTA:

- El contratista deberá entregar esquema de la instalación realizada

- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

- Plazo de Obra: Siete  (7) días

| Fotografia equipo a reemplazar | Fotografia equipo a reemplazar |  |
| --- | --- | --- |
| Las fotografias son solo a titulo ilustrativo del sector de instalacion de equipos |  |  |

Delegación Regional V

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ