ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE EQUIPOS DE GRABACIÓN DE AUDIO Y VIDEO

RENGLÓN ÚNICO: EQUIPAMIENTO ELECTRÓNICO

DEPENDENCIA: Asesoría de Incapaces nº 1 y nº 2, Departamento Judicial de Trenque Lauquen.

LUGAR DE ENTREGA: Departamento de Arquitectura, Calle 4 Nº 340, La Plata.

Video filmadora:

Se proveerá una (1) cámara video filmadora a color de las siguientes características técnicas:

- Sensor fotoeléctrico: 1/8” de 3 CCD, HAD avanzado.

- Resolución: 680k pixel.

- Lentes: Carl Zeiss (39 mm - 2340 mm), apertura F1.8 a F6.0, 30 mm filter diameter,

- Zoom óptico de 60X, y digital de 2000X.

- Iluminación mínima: 3LUX

- Foco manual y automático

- Tensión de alimentación: 8.4VDC con adaptador 240V, 50Hz, y 7.2VDc mediante batería.

- Formato de grabación: SD (MPEG2).

- Tiempo de grabación: 61 horas (modo LP) con unidad de disco duro de 80Gb.

- Formato de televisión: NTSC color, estándar EIA.

- Micrófono estéreo incorporado.

- Pantalla LCD de 2.7”.

- Dimensiones (mm): 56*65*105

Entrada / Salida:

- Salida de Video: RCA x 1, 1.0Vp-p 75Ω

- S-Video Out: 4-pin x 1, Y: 1.0Vp-p 75Ω, C: 0.286 Vp-p 75Ω,

- Salida de audio: RCA x 2 (Izq/Der), 316 mV, 600 Ω/10 kΩ.

- Puerto USB 2.0 alta velocidad

Provisión de Accesorios:

- Correa, cable de AC y DC, adaptador de AC, pack de baterías recargables, cables A/V, componentes RGB A/V y cable S video.

- Protectores de lente

- Software de aplicación, drivers USB, en CD-ROM.

- Trípode extensible, apto para el equipo propuesto.

Marca SONY modelo DCR-SR-68 o similar en calidad y técnica.

Cantidad: Una (1).

Micrófonos:

Diseñado para montaje en superficie, patrón de captación polar omnidireccional, filtrado de RF, respuesta en frecuencia plana en el espectro vocal, cable de 4 metros de longitud.

Patrón polar: Omnidireccional.

Respuesta de frecuencia: 50 – 17000Hz.

Impedancia de salida: 150 Ohm a 1khz.

Sensibilidad: -21,5dB.

Relación señal/ruido: 79.5dB.

Cable: 12 pies (4m).

Alimentación: 11 a 52Vcc, 2mA, phantom.

Conector: XLR (canon).

Temperatura de trabajo: -18° a 57°C.

Humedad relativa de trabajo: 0-95%.

Cuerpo: Metálico.

Marca SHURE, modelo MX391, o similar en calidad y técnica.

Cantidad: Uno (1).

Consola mezcladora de audio:

Dos entradas mono de micrófono/línea balanceadas conectores XLR estándard, salida de grabación estéreo RCA, con ecualizador de tres bandas.

Fuente phantom de 48Vcc. Con vúmetro e indicador de picos.

Respuesta de frecuencia: 20 – 100KHz.

Distorsión armónica total: <0.005%.

Relación Señal/Ruido: 90dB.

VU Indicadores de nivel: 2 x 4 LED.

Alimentación integrada: 220~240VAC 50Hz/60Hz.

Dimensiones: 190 x 56 x 233 mm.

Marca: PHONIC, modelo AM220 o superior en calidad y características técnicas.

Cantidad: Una (1).

Sistema de audio:

Circuitos de alta fidelidad: Construido con doble nivel de amplificación:

Potencia: 16W RMS (8W + 8W) / 240W PMPO

Distorsión máxima: < = 0.2% (Fo =1kHz THD=10%)

Máxima relación Señal/Ruido: s/n >=85dB

Respuesta de Frecuencia (amp): 60Hz ~ 20KHz

Respuesta de Frecuencia (sistema): 55Hz ~ 20KHz

Controles: Volumen, súper bass.

Con Indicador de encendido.

Entrada de audio: doble entrada estéreo RCA (4 canales), realce de agudos en entrada "A".

Impedancia de entrada: 10KOhm

Sensibilidad de Entrada: 0.6V (amplificador)

Realce de agudos automáticos: aprox. 9dB (@ 10KHz)

Cono Grave: 4" (116 mm) antimagnético, impedancia 8Ohm.

Cono twiter: 3/4" hecho de seda natural, antimagnético impedancia 4Ohm

Dimensiones (cada unidad): 140mm × 240mm ×183mm.

Peso total: aprox. 5.8 Kg

Alimentación: AC 220~230VAC 50Hz/60Hz 30W.

Marca: EDIFIER, modelo R1200T o superior en calidad y características técnicas.

Cantidad: Un (1) sistema amplificador (unidades izquierda y derecha).

Placa capturadora:

Sistema de captura y almacenamiento de audio y video de las siguientes características técnicas:

Interna con slot PCI.

Codificador MPEG-2 integrado, compresión por hardware.

VBR permite ajustar el ancho de banda

Compatible con entrada de video compuesto y S-Video.

Compatible con formatos de captura MPEG-1/MPEG-2/ VCD/DVD

MPEG-Direct Capture, puede capturar directamente como DVD.

Previsualización en tiempo real.

Señal de entrada: Video compuesto

Audio RCA (R/L)

S-Video

Garantía: 2 años desde la fabricación

Marca AVERMEDIA, AVERDVD EZMAKER GOLD o similar en calidad y técnica.

Cantidad: Una (1).

Equipos comunicaciones inalámbricos:

Se proveerán dos (2) Handy marca Motorola modelo FV300R, alcance 16km, 22 canales, potencia 0,5 W. Salida para auriculares y entrada para micrófono, control de volumen. Con cargadores, baterías de Ni Mh, fijación para cinturón y manos libres para Handys, aptos para el modelo propuesto. Manual de uso en idioma español. Garantía: Seis (6) meses.

Cables de audio:

Cable de audio estereofónico con conector TRS plug 1/4” (6.35mm) en un extremo y conectores RCA en rojo y blanco en otro extremo, longitud mínima 1,5 metros. Cantidad: Uno (1).

Cable de audio estereofónico con conectores RCA macho en ambos extremos en rojo y blanco, longitud mínima 1,5 metros. Cantidad: Uno (1).

Nota aclaratoria: Todos los equipos a proveer serán nuevos y deberán ser entregados con sus envoltorios originales cerrados, certificados de garantía de los fabricantes, con todos los manuales y documentación técnica, cables y elementos necesarios para el funcionamiento de los mismos.

Plazo de entrega: Quince (15) días.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL