PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA

REALIZACION DE TAREAS DE PINTURA

DESTINO: OFICINA DE AUTOMOTORES

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: DG 74 ESQ. 56, La Plata

REQUERIMIENTOS GENERALES

Previo al comienzo de las tareas, la contratista deberá presentar plan de trabajo, y determinar el responsable de la higiene y seguridad, cumpliendo  con lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

El personal de la contratista deberá ser idóneo y estará provisto de la  vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la  ley 24557 y sus decretos reglamentarios Nº 170/96 y 334/96 por todo el  periodo   que   dure   la   contratación   con   certificado   de   cláusula   de   no  repetición a favor del Ministerio Público, con listado actualizado emitido  por la aseguradora, cubriendo expresamente a todo el personal que se  desempeña en la dependencia. Entregará la nomina del personal cubierto con   indicación   de   nombre,   ape  ido   y   número   de   documento.   No   se  permitirá el ingreso de personal que no esté incluido en la nomina de  asegurados.

La contratista presentará póliza de seguros de Responsabilidad Civil, por  un monto de suma asegurada de $ 300.000, a favor del Ministerio Público,  por todo el período de la contratación debiendo tener vigencia a partir de  comienzo de la tarea.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que  fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los  trabajos se contratan terminados con todo lo que e  o implique. Los costos  de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

Se deberá cubrir todo los elementos existentes en las oficinas a realizar  las tareas de manera de evitar su deterioro, durante el periodo de obra.

ITEM 1: PINTURA INTERIOR

Se pintarán los tabiques y muros interiores de un sector a determinar por la inspección en visita de obra. Se deberá realizar previo a las tareas de  pintura la remoción y limpieza de todo material suelto y flojo de los  paramentos, para luego realizar la reparación de estas zonas con el material adecuado ya sea, con mortero de cal, en los casos puntuales en  los que el deterioro haya afectado gravemente a los revoque, para  después dar un acabado con enduído plástico y el posterior  lijado de la  superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. Se aplicara  una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de  primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a  determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la  superficie.

Superficie aproximada 250,00 m2

Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate.

Dimensión 50 ml.

ITEM 2: PINTURA DE ABERTURAS

Se lijaran los marcos metálicos de las puertas y todo elemento metálico de  carpintería  para  quitar   todas  las  superficies   de  pintura  deteriorada  hasta lograr una superficie libre de imperfecciones. De la misma manera  se lijaran y limpiaran las hojas de las puertas, hasta lograr una superficie sin material desprendido. Para las carpinterías de madera se pintaran, dos manos como mínimo, con barniz mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, y para las carpinterías metálicas con dos manos de  convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y

dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y  técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

Cantidad de puertas: 2 (dos)

ITEM 3: PINTURA EXTERIOR

Se   pintarán   los     muros  exteriores   de   la   fachada   que   comprende   a   la dependencia   de  referencia.   Cuyas  dimensiones  son  de  16,00  m  de  ancho por 6,00 m de altura, consta de 3 (tres) cortinas metálicas de  enrollar de 4,00 m de ancho por 3,00 m de altura cada una.

Se   pintara   la   superficie   de   la   mampostería   exterior   previa   limpieza   y remoción de todo material suelto. Se aplicara una mano de fijador, dos manos mínimo   de   látex   exterior   de   primera   calidad   marca   Alba,   o  equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Superficie aproximada 70,00 m2.

Para las cortinas metálicas se pintaran con dos manos de convertidor de

oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de

esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a

definir por la Inspección de Obra, en ambas caras de las mismas.

Superficie aproximada 80,00 m2.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional N º 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento de mobiliario, elementos varios, expedientes, etc., existente hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se  finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el  armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Previo al inicio de las tareas la contratista deberá presentar nomina de personal afectado, con la correspondiente certificación de  ART, por el  periodo de obra.

Plazo de obra: doce días corridos (12)

DELEGACION REGIONAL Nº 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION  GENERAL

La Plata, 16 de Septiembre de 2011