ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE OFICINA.

DESTINO: Fiscalía General. -

LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: 7 e/ 56 y 57. Edificio Fuero Penal.

DEPTO. JUDICIAL: La Plata.

Objetivos:

- Se procederá a los trabajos de pintura, retiro de alfombra y de los revestimientos de la mampostería ubicados en la oficina del Dr. Lambruschini, posteriormente se colocara en su reemplazo revestimiento de madera laminada con resinas melaminicas color y espesor a designar por la inspección de obra, recolocación de alfombra en el solado. Los trabajos mencionados con anterioridad tendrán que respetar las tareas que a continuación se especifican:

ITEM I:Trabajos preliminares:

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Reparación

- Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM II: De los Pisos:

Se procederá al retiro de la alfombra ubicada en la dependencia de referencia, se deberá limpiar bien la superficie retirando los restos de pegamento que haya quedado. Se instalara previamente a la colocación de la alfombra un bajo alfombra para un mejor asentamiento de la misma. La alfombra a colocar será Meller Tebas Sand 4502 o similar en característica y técnica. La terminación que se realizara será un orillado en todos sus bordes y en las aberturas de las puertas un varillado de bronce. La superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de aproximadamente setenta (70 m²).

ITEM III: Zócalos:

Se procederá al retiro de los zócalos existentes y colocando en su reemplazo  zócalos de madera de ½”, cuarto caña Pino Brasil o Paraná, clavados sobre tacos de madera. Cantidad Aproximada: 133  ml.

ITEM IV: De la Mampostería.

En la oficina del Dr. Lambruschini que se encuentra dentro de la misma Fiscalía General se procederá a retirar el revestimiento  de la mampostería, una vez realizado esto se procederá a la colocación de revestimiento de madera melaminicas color y espesor a designar por la inspección de obra según muestrarios a presentar. Superficie aproximada: 46 m².

ITEM V: Pintura General

- Se pintarán la mampostería interior existente, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada  196 m².

- Se pintarán los cielorrasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie Aproximada: 170  m².

- Se pintaran los zócalos existentes, con esmalte sintético mate, previa preparación de la superficie a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Región I.

- Los trabajos y medidas deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El contratista deberá presentar las muestras de los materiales a utilizar al momento de cotizar.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Veinte (20) Días.-

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata