ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES

DESTINO: Departamento de Personal-Ministerio Público

UBICACIÓN: Av. 13 e/ 47 y 48-Planta Principal- Palacio de Justicia.

DTO. JUDICIAL: LA PLATA

ITEM 1: Trabajos Preliminares

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios, para el desarrollo de los trabajos solicitados.

- Se preverá la utilización de lonas o telas para cubrir todos los equipos informáticos y muebles.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

ITEM 2: Trabajos de Pintura.

- Se pintarán la mampostería interior existente, previo se reparara la superficie deteriora o defectuosa, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 346 m².

- Se pintarán los cielorrasos existentes, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada  70   m².

- Se pintaran los zócalos existentes, con esmalte sintético mate, previa preparación de la superficie a fin de obtener una terminación sin rebarbas. Superficie estimada  70 ml.

- Se pintarán los marcos y hojas metálicas, con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica para las carpinterías metálicas y de madera. Superficie estimada  40  m².

- Una vez culminado los trabajos se procederá a pulir y encerar todo el piso de la dependencia en cuestión. Superficie estimada 70  m².

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: treinta (30) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL