RENGLON 5:

OBRA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO OBRA DE PINTURA.
DESTINO: Fiscalía de Juicio y Área de Transición Penal de Menores, 
LUGAR DE TRABAJO: Calle Hipólito Irigoyen n° 2185. Pisos 1° y 2° y áreas comunes.

I TRABAJOS PRELIMINARES 
• Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del personal. 
• Limpieza diaria y final de la obra. 
• El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar y deberá proveer de los materiales necesarios para tapar los equipos informáticos y/o 
muebles ubicados en la oficina de referencia. 
• Se deberán acondicionar y arreglar las superficies que presentan signos de humedad, verificando la solución del mismo. 
• Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. 
• El contratista deberá consignar en la oferta la marca de la pintura que utilizará para cada pedido. 
II PINTURA DE MUROS INTERIORES 
• Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex para muros interiores, terminación satinada; marca “Albalátex” o equivalente en calidad y técnica. Se darán as manos necesarias para obtener un 
acabado perfecto (mínimo tres), la primera algo fluida y las restantes en forma mas espesa. Color beige o natural. 
• A continuación se detallan las superficies a tratar, las cuales serán verificadas en obra:

| PLANTA BAJA | Pasillo: 60 m2 |
| --- | --- |
| 1° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 180m2 |
| 2° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 180m2 |
| VOL. ESCALERA | Escalera completa desde PB hasta 2° piso: 60m2 |
| TOTAL M° DE MUROS INT | PB + 1°P + 2° P + E = 480M2 aproximadamente |

III PINTURA DE CIELORRASOS. 
• Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex para cíelorraso marca “Alba Cielorrasos” o equivalente en calidad y técnica, las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto (mínimo tres). Se usará pintura antihongos para las cocinas y baños. Color blanco. 
• Las superficies se detallan a continuación, cuyas medidas se verificarán en obra:

| PLANTA BAJA | Pasillo: 10 m2 |
| --- | --- |
| 1° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 66m2 |
| 2° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 66m2 |
| TOTAL M2 DE CIELORRASO | PB + 1°P + 2° P = 142M2 aproximadamente |

IV PINTURA DE CARPINTERIA. 
• Se lijarán los marcos metálicos que se encuentran en todas las aberturas con sus respectivas puertas y ventanas hasta obtener un acabado perfecto. 
• Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies se procederá a pintar. Las 
carpinterías de madera se pintarán con barniz mate tipo “Cristalba” o equivalente en calidad y 
técnica, y para las carpinterías metálicas con dos manos de convertidor de oxido tipo ‘Ferrobet” 
o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente 
en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

| PLANTA BAJA | Pasillo: 1 unidad. |
| --- | --- |
| 1° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 12 unidades. |
| 2° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 12 unidades. |
| VOL. ESCALERA | Escalera completa desde PB hasta 2° piso: 4 unidades (tramos) |
| TOTAL UNIDAD DE ABERTURAS | PB + 1°P + 2° P + E = 29 U aproximadamente |

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS. 
Nota Aclaratorias 
Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Delegado Departamental de Administración. 
Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia. 
Se retirarán todos los elementos que se interpongan (tapas de luz, cajas, etc.; las cuales se colocarán nuevamente), en la realización de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir. 
El contratista será responsable de las reparaciones emergentes. 
Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación. Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento. 
Para consultas se deberá comunicar al T.E. 0221-482-3181 .Depto. de Arquitectura de la Procuración Gral de la ciudad de La Plata.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
PROCURACION GENERAL