RENGLON 2:

OBRA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO OBRA DE PINTURA. 
DESTINO:UFI 3,6Y7 
LUGAR DE TRABAJO: Calle Florencio Varela n° 2601 esq. Monseñor Marcón. 
1 MUROS INTERIORES 
• Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del personal. 
• Limpieza diaria y final de la obra. 
• El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar y deberá proveer de los materiales necesarios para tapar los equipos informáticos y/o muebles ubicados en la oficina de referencia. 
• Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. 
• Se deberán acondicionar y arreglar las superficies que presentan signos de humedad, verificando la solución del mismo. 
• Se aplicará una mano de imprimación y luego pintura para interiores, terminación satinada; marca Alba” o equivalente en calidad.. Se darán las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. Color a definir en obra. 

2 CIELORRASOS. 
Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación y pintura tipo látex para cielorraso marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica; e aplicarán las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. 
3 CARPINTERIA. 
Las carpinterías metálicas se lijarán adecuadamente para luego aplicar una mano de convettidor de óxido marca “Ferrober” o similar en calidad; luego se aplicará esmalte sintético marca Alba o similar en calidad, tantas manos como se requieran para dar una terminación perfecta. El Color queda a definir por la Inspección de Obra. 
Las puertas placa se pintarán con barniz, previo lijado y acondicionamiento de las superficies. Se aplicarán las manos necesarias hasta obtener un perfecto acabado.

Detalle de superficies

| MUROS | 810 m2 |
| --- | --- |
| CIELORRASOS | 166 m2 |
| ABERTURAS | 18 (Aprox. 54 m2) |
| total M2 | 1030 M2 aproximadamente |

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) DIAS.

Nota Aclaratorias 
* Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General. 
* Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia. 
* Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación. 
* Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento. 
* El oferente deberá especificar en su propuesta la marca de pintura. 
Para consultas se deberá comunicar al los T.E.( 0221) 489-4064 o 482-3181 
DEPARTAMENTO DE ARQÚITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
PROCURACION GENERAL.