RENGLON 4:

OBRA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DE MATERIALES Y MANO OBRA DE PINTURA.
DESTINO: Fiscalía General 
LUGAR DE TRABAJO: Calle Florencio Varela n° 2601 esq. Monseñor Marcón. 
1 MUROS INTERIORES 
• Delimitar por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del personal. 
• Limpieza diana y final de la obra. 
• El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar y deberá proveer de los materiales necesarios para tapar los equipos informáticos y/o muebles ubicados en la oficina de referencia. 
• Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa. 
• Se deberán acondicionar y arreglar las superficies que presentan signos de humedad, verificando la solución del mismo. 
• Se aplicará una mano de imprimación y luego pintura para interiores, terminación satinada; marca “Alba” o equivalente en calidad.. Se darán las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. Color a definir en obra. 
Detalle de superficies

| PLANTA BAJA | PasiIlo: 60 m2 |
| --- | --- |
| 1er PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 180m2 |
| 2do PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 180m2 |
| VOL. ESCALERA | Escalera completa desde PB hasta 2° piso: 60m2 |
| TOTAL | PB + 1º P + 2° P + E = 480M2 aproximadamente |

2 CIELORRASOS. 
• Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación y pintura tipo látex para cielorraso marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica; se aplicarán las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. 
Detalle de superficies

| PLANTA BAJA | Pasillo: 10 m2 _____________________ |
| --- | --- |
| 1° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 66 m2 |
| 2° PISO | Oficinas, cocina, baño y espacios comunes: 66 m2 |
| TOTAL | PB + IP + 2° P = 142 M2 aproximadamente |

3 CARPINTERIA. 
Las carpinterías metálicas se lijarán adecuadamente para luego aplicar una mano de convertidor de óxido marca “Ferrober o similar en calidad; luego se aplicará esmalte sintético marca Alba o similar en calidad, tantas manos como se requieran para dar una terminación perfecta. El Color queda a definir por la Inspección de Obra.

Las puertas placa se pintarán con barniz, previo lijado y acondicionamiento de las superficies. 
Se aplicarán las manos necesarias hasta obtener un perfecto acabado.

Detalle de cantidades

| ACCESO | 1 puerta metálica a la calle |
| --- | --- |
| 1° PISO | Oficinas, cocina, baño : 4 ventanas y 8 puertas |
| 2° PISO | Oficinas, cocina, baño 4 ventanas y8 puertas |
| VOLUMEN ESCALERA | Baranda de 2 pisos (sup. Aprox. Equivalente a 2 puertas) |
| TOTAL | 27 elementos. |

PLAZO DE EJECUCION: TREINTA (30) OlAS. 
Nota Aclaratorias 
* Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Departamento de 
Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General. 
* Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia. 
* Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación. 
* Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento. 
* El oferente deberá especificar en su propuesta la marca de pintura. 
Para consultas se deberá comunicar al los T.E.( 0221) -489-4064 o 482-3181

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E 
INFRAESTRUCTURA DE LA 
PROCURACION GENERAL.