ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA REPARACION DE EQUIPO CENTRAL DE AIRE ACONDICIONADO MARCA CARRIER

DESTINO: 	  	Fiscalia General

DOMICILIO: 	Calle 26, esq. 37 , Mercedes (BA)

DEPTO. JUDICIAL: 	Mercedes

ITEM 1: REQUERIMIENTOS  GENERALES

- Previo al comienzo de las tareas, la contratista debera presentar plan de trabajo, determinando el responsable de la higiene y seguridad de la obra, según lo dispuesto en el decreto 911 y resoluciones 51/97 y 319/99.

- El personal de la contratista debera ser idoneo y estara provisto de la vestimenta adecuada y de los elementos de seguridad establecidos por la ley 24557. Es obligacion de la contratista presentar antes del comienzo de las tareas, copia de las polizas de accidentes de trabajo y vida obligatorios, contratados en compañía de seguros de primer nivel, aprobados por la Superintendencia de seguros , entregara la nomina del personal cubierto con indicacion de nombre, apellido y numero de documento. No se permitira el ingreso de personal que no este incluido en la nomina de asegurados.

- La contratista presentara poliza de seguros de terceros por accidentes o imprevistos  a bienes y personas, ocacionales o permanentes en o las proximidades del predio donde se realizara la tarea.

ITEM 2:  CARACTERISTICAS DE LAS TAREAS

Reparación Chiller marca Carrier

- Reparación completa de tres (3) compresores de 40 Hp cada uno Desarmado, armado y limpieza intercambiador tipo casco tubo (como condensador)

- Desarmado, armado y limpieza de intercambiador  tipo casco tubo (como evaporador)

- Reemplazo completa de aislacion tipo armaflex

- Reparación de parte eléctrica completa

- Reemplazo de válvulas termostaticas cantidad dos (2)

- Reemplazo de filtro de línea de liquido (cartucho) cantidad 4 tipo Alco H48

Reparación referida a Torre de enfriamiento

- Cambio de panel

- Cambio de motor

- Renovamiento de turbinas

- Cambio de flauta, pintura geneal de la misma

- Reparación completa de bombas cantidad (2)

NOTA:

- El contratista deberá entregar esquema de la instalación realizada

- Todos los materiales, enseres y elementos de seguridad, serán provistos por el Contratista.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales y todo recinto afectado.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

- Garantia Tres (03)  años

- Plazo de Obra: Treinta  (30) días

| Vista del frente | Vista parcial contrafrente |  |
| --- | --- | --- |
| Las fotografias son solo a titulo ilustrativo, de los posibles sectores de instalacion |  |  |

Delegación Regional V

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ