ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE CENTRAL DE ALARMA,  PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA

DESTINO: 	  	 Fiscalías y Defensoría Penal – Ciudad de Gral. Rodríguez

DOMICILIO: 	 Calle Sarmiento n° 699, General Rodríguez

DEPTO. JUDICIAL:  Moreno – General Rodríguez

Renglón 1:  Provisión e Instalación de un  Sistema de Alarma

Se proveerá e instalara cinco (05) centrales de alarma de dos (02) zonas, DSC, POWER SERIES PC 1832 o equivalente en calidad y técnica, dotada de los siguientes elementos:

- Panel de control, con teclado en castellano, iluminado y pantalla de LCD 5500Z o similar en calidad, cantidad: catorce (14)

- Batería de Gel,  12Volt – 7Ampere., libre mantenimiento marca NARUMI o similar, cantidad: Siete (07)

- Sirena para exterior de 120 dB, dos piezoeléctricas bitonal alternadas, rango de tensión 8 a 15 VDC, con antidesarme, led multifunción, carcaza metálica, luz Strobe PRO F2 AM, dimensiones 346 mm. x 106 mm. x 50 mm. Con LED indicador de estado, Modelo SSX – 110 o similar en calidad y técnica, cantidad : Uno (01)

- Sirena interior con gabinete, piezoeléctrica, con antidesarme,20 watts,  6 tonos, modelo SSX-401 o similar en calidad y técnica, cantidad: Seis (06)

- Con discado telefónico, transmisor radial o por GPRS cantidad: Cinco (05)

- Transformador de alimentación, dimensionado para el consumo del sistema, con salida de tensión regulada y estabilizada, cantidad: Dos (02)

- Gabinete metálico, de dimensiones adecuadas para alojar la central y la batería de gel, cantidad: Cinco (05)

- Módulos de expansión de zonas, PC 5108 o compatibles con la central propuesta, cantidad: Cuatro (04)

- Materiales necesarios para instalación, reparación de sectores dañados

Detector de movimiento infrarrojo pasivo digital:

- Programable para poder funcionar en combinación entre dos sectores

- Compensación térmica digital

- Procesador digital de señales (DMA II)

- Ajuste de ganancia  programable

- Muy alta inmunidad a RF

- Sensores con nivel reducido de ruido

- Alto nivel de protección estática y en contra de sobre tensión transitoria

- Excepcional inmunidad a la luz blanca

- Contador de pulsos programables de 1 a 9

- Led bicolor para conteo de pulsos y detección

- Cobertura 11 x 11 mts.

- Dispositivo anti sabotaje

- Con memoria EEPROM

- Provisto con base y rotulas de montaje

- Modelo compatible con la central de alarma propuesta.

- Cantidad: Cuarenta y cuatro (44)

Detector de movimiento infrarrojo pasivo digital para exterior:

- Programable para poder funcionar en combinación entre dos sectores

- Compensación térmica digital

- Procesador digital de señales (DMA II)

- Ajuste de ganancia  programable

- Muy alta inmunidad a RF

- Sensores con nivel reducido de ruido

- Alto nivel de protección estática y en contra de sobre tensión transitoria

- Excepcional inmunidad a la luz blanca

- Contador de pulsos programables de 1 a 9

- Led bicolor para conteo de pulsos y detección

- Cobertura 11 x 11 mts.

- Dispositivo anti sabotaje

- Con memoria EEPROM

- Provisto con base y rotulas de montaje

- Modelo compatible con la central de alarma propuesta.

- Cantidad: Dos (02)

Sensor magnético universal:

- Sobrepuesto para portones y persianas

- Apertura 10 – 20 mm

- Tamaño 2.0”L x 0.25” A x 3/8”h

- Cantidad: Diecisiete (17)

Varios:

- Cable canal de 14 x 7 mm. Con pegamento, largo por tira 2,00 mts, marca “ZOLODA” línea TP o similar. Se fijara mediante tornillos y tarugos plásticos cada 80 cm. de longitud.

- Cable unipolar blanco de 1 mm. Pirelli o similar

- Cable con vaina de dos pares, normalizado para telefonía.

- Se proveerá material y mano de obra para efectuar el cableado de la línea telefónica directa afectada a la oficina, y la programación de los números a discar en caso de eventos. La ubicación de los elementos será determinada durante la visita de obra.

- Se efectuara la limpieza diaria y general de la obra. Se reparara todo elemento o superficie que fuera afectada por la tarea a realizar. Se deja sentado que los trabajos se contaran terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas, serán responsabilidad del contratista, sin ningún tipo de perjuicio hacia la dependencia.

- La presentación de las propuestas técnicas, deberán estar acompañadas por catálogos, manuales y folletos técnicos publicados por los fabricantes de los componentes.

- Se adjunta planos y fotografía del inmueble a titulo ilustrativo para el diseño de la instalación y ubicación de elementos componentes

Cantidad. Una (1) unidad

Plazo de entrega: Quince (15) días

NOTA  ACLARATORIA:

La Empresa Contratista deberá presentar en la oferta Certificado de Inscripción en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, y demás seguros que correspondan, debiendo dar cumplimiento a las normativas y legislación vigente en el área. Sin perjuicio de lo expuesto, el servicio se ajustara a lo estipulado en el presente Pliego de Bases y Condiciones para la presente Licitación.

Se hará entrega con el equipo, Manual de usuario, Certificado de garantía, CD-ROM del software, etc. Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con la Delegación Regional V del Departamento de Arquitectura e Infraestructura al Te.: (011) 4483 - 3347

Delegación  Regional V

Dpto. de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

NJ