ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION DE TABIQUE DE DIVISION CON PLACA DE ROCA TIPO “DURLOCK” O SIMILAR

DESTINO: 	  Unidad Funcional de las Asesorías de Incapaces Deptal

DOMICILIO: 	 	Calle  Paraguay  n° 2296 San Justo, (BA)

DEPTO. JUDICIAL: La Matanza

ITEM 1: Tareas preliminares

Se procederá al corte del suministro eléctrico, y desarmado de todo el tendido eléctrico que pueda encontrarse embutido en los tabiques o muros existentes próximos al sector de trabajo. Concluidas las tareas se repondrá el tendido eléctrico existente con las correspondientes reformas en caso de corresponder.

ITEM 2: Tabiques

La tabiquería será de Placa de Yeso roca tipo “Durlock” o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2” de espesor y 14 kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm., fijaciones correspondientes a mampostería, solado, vigas u otros paneles, juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

ITEM 3: Puertas

Se proveerá Dieciocho (18) puertas, ancho 0,90 m., de  marcos  realizados en chapa doblada BWG nº 16, con hoja tipo placa de 2” de espesor, interior en panal de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm. de espesor, cantoneras a la vista de madera maciza de cedro.

Se colocaran 3 (tres) pomelas por hoja en bronce platil, cerradura a paleta, tipo “Trabex” o calidad y técnica superior. Manija tipo pomo en bronce platil, con bocallaves circular en bronce platil.

ITEM 4: Aberturas

Se proveerán tres (03) aberturas de abrir, de 0,80 m. de ancho x 1,10 m. de alto, con limitador de abertura y nueve (09) aberturas corredizas de 1,20 m., de ancho x 1,10 m., de alto , compuestas por un marco de aluminio  Aluar, perfil Rotonda 640 o de calidad superior, con uniones a 45°, color blanco, con contramarco de aluminio de línea, fijado a la estructura de aluminio anodizada, por medio de tornillos galvanizados de cabeza hexagonal, con tapa hueco de PVC color negro.

ITEM 5: Zócalos

Provisión e instalación de un zócalo en todos los tabiques a instalar en madera maciza de cedro con una h= 3“ x ½” de espesor. Terminación lustre al poliuretano natural semi mate.

ITEM 6: Pintura

Se pintaran los tabiques de placa de yeso, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos (02) manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color blanco), hasta cubrir perfectamente la superficie. De igual manera se procederá al pintado  general del recinto con dos (02) manos en iguales características a lo especificado.

La hoja de carpintería se pintara con barniz marino mate, preparación de la superficie a fin de obtener un acabado liso y sin rebabas al tacto. Se decapará el marco y se aplicará una mano de convertidor de oxido tipo “ferrobet” o similar, y dos (02) manos de esmalte sintético color blanco satinado, tipo  “Sinteplast” o superior en calidad y técnica.

Superficie aproximada a realizar tabique placa de yeso	: 238,84 m2

Puerta placa a colocar según especificaciones técnicas	: Dieciocho 	(18)

Aberturas de aluminio 0,80 x 1,10, s/ esp. Técnicas	: Tres	(03)

Aberturas de aluminio 1,20 x 1,10, s/ esp. Técnicas	: Nueve (09)

Superficie de muros aproximada a pintar			: 477,68 m2

NOTA:

- Todas las medidas serán verificadas en el lugar, siendo la visita al edificio de carácter obligatorio, se adjuntan planos de esquema del edificio.

- El contratista deberá entregar plano de las nuevas dimensiones del recinto donde se realizo la tarea, adicionando soporte magnético.

- Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Los trabajos se realizarán de acuerdo a  indicaciones específicas del fabricante.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá comunicar previo al inicio de las tareas con el Departamento de Arquitectura e Infraestructura Región V al Teléfonos: 4483 – 3347.

- Plazo de Obra: Treinta (30) días

- SE ADJUNTA PLANO ACOTADO DEL  AREA DE TAREAS

Delegación Regional V

Dpto. de Arquitectura

Procuración General

NJ