UPS de 3000VA

- Máxima potencia configurable: 3000 VA / 2100 Watts

- Tensión de salida nominal: 230V

- Nota de tensión de salida: Configurable para 220, 230 o 240 nominal

- Distorsión de tensión de salida: menos de 3% a max. carga

- Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

- Factor de cresta: superior a 3 : 1

- Tipo de forma de onda: Sinusoidal

- Conexiones de salida: (8) ocho IEC 320 C13, (2) dos IEC 320 C19, (2) IEC Jumpers

- Entrada de voltaje: 230V

- Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

- Tipo de conector de entrada: British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P. Cable de 2.44 metros (mínimo)

- Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 280 V

- Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 100 - 280 V

- Tipo de batería: Batería sellada librede de mantenimiento con electrolito suspendido a prueba de filtración

- Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 2

- Duración típica de reserva a media carga: 34 minutos (1050 Watts)

- Duración típica de reserva con carga completa: 14 minutos (2100 Watts)

- Tiempo típico de recarga: 2:50 horas

- Puerto de interfaz: RJ-45 10 Base-T Ethernet, SmartSlot

- Cantidad de interfases SmartSlot: 1

- Panel de control: Visualizador de estado LED con barras gráficas de carga y batería e indicadores de red: Batería activada: Cambiar Batería: Sobrecarga y derivación

- Alarma audible: Alarma de batería encendida: alarma distintiva de carga de batería baja: alarma de sobrecarga de tono continuo

- Interruptor de emergencia (EPO): Si.

- Clasificación de energía de sobrecarga (Joules): 480 Joules

- Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

- Peso neto max: 55 kg

- Ambiente operativo: 0 - 40 °C ( 32 - 104 °F )

- Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

- Aprobaciones: BSMI,C-tick,CE,CSA,EN 50091-1,EN 50091-2,EN 55022 Class A,EN 60950,EN 61000-3-2,GOST,JEON,UL 1778,VCCI,VDE

- Garantía: 2 años o superior

Similar en prestaciones y características a la APC Smart-UPS RT 3000VA 230V .-