Especificaciones Técnicas Proyector Multimedia

- Resolución: Nativa 800 x 600 píxeles

- Objetivo: Zoom manual, enfoque manual

- Tamaño de proyección: 30” a 300” diagonales

- Distancia de proyección: 39” a 390".

- Lámpara: potencia de 200 W, con una duración mínima de 2000 horas

- Brillo: 2000 ANSI lúmenes

- Contraste: 2000:1

- Relación de aspecto: 4:3 nativa, 16:9

- Corrección de aspecto trapezoidal (keystone): +/- 15% vertical

- Entradas:

- VGA: formato D-SUB HD 15 pines

- S-Video: Mini-DIN 4 pines

- Vídeo Compuesto: RCA

- Audio: Mini-Jack estéreo

- Compatibilidad de formatos de entrada:

- Video: NTSC M, NTSC 4:43, PAL N/M, HDTV (480i, 480p, 720p, 1080i

- PC: Analógica VGA a SXGA

- Audio: parlante incorporado de 1 watt de potencia (mínimo)

- Características generales:

- Deberá tener controles de: brillo, contraste, fase, nitidez, trapecio (keystone), proporción de aspecto, gamma, temperatura de color, audio, selección de entrada, inversión vertical y horizontal (proyección trasera y/o en el techo), modo silencioso/bajo consumo.

- Alimentación a 220V CA sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra

- Deberá incluir: cable de energía, cable VGA, cable de vídeo RCA, cable de vídeo S-video, cable de audio, control remoto, estuche y tapa del objetivo

- Deberá soportar modo silencioso y de bajo consumo

- Se adjuntarán folletos técnicos de los equipos ofrecidos y en todos los casos se deberán consignar marca y modelo de los mismos. No se admitirá especificar simplemente “según pliego” como identificación del equipamiento ofrecido

- Garantía: 2 años in situ (mínimo)

Similar en prestaciones y características al Viewsonic PJ506D

Especificaciones Servidor Clon

- Procesador: Intel Core 2 Duo 6420 socket 775 Intel? de 2.13 Ghz (ó superior) Box,  de 1066 Mhz FSB,  L2 cache de 4MB, con ventilación forzada sobre el mismo.

- Motherboard: Formato ATX, socket 775 Chipset Intel? North Bridge P35 ó superior / south Bridge ICH9R ó superior, con 2 slots PCI mínimo, 1 slot PCI-E 1x, 1 slot PCI-E 16x,  soporte para memoria Dual Channel DDR2 1066/800/667MHZ. ampliable a 8GB con 4 o más zócalos de memoria,  que soporte RAID 0 y 1 sobre SATA, con al menos 6 conectores SATA,  1 o más IDE UltraDMA ATA 133, con al menos 6 puertos USB 2.0, 1 puerto serie RS-232, 1 salida RJ45, 1 conector PS/2 Mouse, 1 conector PS/2 teclado.

- Memoria: 4 GB. DIMM DDR2 800 Mhz en 2 bancos de 1 GB c/u los cuales deben ser de la misma marca y arquitectura.

- Gabinete ATX tipo torre con al menos 4 bahias 5 ? y al menos 4 bahías de 3 ? con Fuente de Alimentación interna ATX, 450 W. ó superior, 220V, con conector de 24-pines y 4-pines ATX 12V, con al menos 2 ventiladores adicionales, sin tapas transparentes. Con 2 conectores USB en el frente.

- Discos Rígidos: 2 Discos rígidos SATA de 250 GB de 7200 rpm mínimo con tiempo de acceso promedio inferior a 12 mseg., de la misma marca y modelo para ponerlos en configuración RAID 1. Sin pistas ni sectores defectuosos.

- Disquetera: Una unidad 3 ?” de 1,44 Mb.

- Grabadora de DVD/CD: interna, tecnología IDE, 16/48x.- Deberá soportar la grabación de los siguientes formatos: CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+RW y DVD+R Dual Layer.

- Placa de video: (no integrada al mother), PCI-Express 16x de 128 Mb mínimo de memoria ram (propia).

- Placa de red: (Integrada al mother) 10/100/1000 Mbps mínimo, capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet II y IEEE 802.3.

- Teclado: Estándar PS/2 de 104 teclas con distribución española o latinoamericana. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. En su interior además deberá poseer una placa que dé rigidez al conjunto del teclado y provea un peso adecuado para un mejor funcionamiento de los dispositivos antideslizantes requeridos previamente. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

- Mouse óptico: Estándar PS/2 de 2 botones con rueda scroll.

- Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

- Se entregará el equipo con todo el software y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la pc, y con sus cables de interconexión entre todos los elementos internos del mismo.

- El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario, durante el período de garantía, sin que ello afecte su reparación o reemplazo.

Garantía de todos los componentes: 1 año in situ (mínimo).

UPS para servidor 750 VA

Capacidad de Potencia de Salida: 700 VA

Máxima potencia configurable: 750 VA

Tensión de salida nominal: 230V

Nota de tensión de salida: configurable para 220 : 230 o 240 nominal

Distorsión de tensión de salida: menos de 5% a máxima carga

Frecuencia de salida (sincronizada a red eléctrica principal): 47-53Hz para 50Hz nominal, 57-63Hz para 60Hz nominal

Factor de cresta: inferior de 5 : 1

Tipo de forma de onda: Sinusoidal

Conexiones de salida:

(6) IEC 320 C13

(2) IEC Jumpers

Entrada de voltaje: 230V

Frecuencia de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing)

Tipo de enchufe: IEC-320-C14 inlet

Variación de tensión de entrada para operaciones principales: 160 - 285 V

Variación de tensión de entrada adaptable para operaciones principales: 151 - 302 V

Tipo de batería: Batería sellada de plomo sin necesidad de mantención con electrolito suspendido: a prueba de filtración

Cantidad de cartuchos de batería de recambio: 1

Duración típica de reserva a media carga: 16.4 minutos (250 Watts)

Duración típica de reserva con carga completa: 4.8 minutos (500 Watts)

Puerto de interfaz: DB-9 RS-232, USB, SmartSlot

Cantidad de interfaces SmartSlot: 1

Panel de control: Visualizador de estado LED con gráfico de barras de carga y batería y en línea, en línea, batería en actividad, batería de reemplazo e indicadores de sobrecarga.

Alarma audible: Alarma de batería encendida, alarma distintiva de carga de batería baja, retrasos configurables.

Interruptor de emergencia (EPO): Opcional

Clasificación de energía de sobrecarga: 340 Joules

Filtrado: Filtrado completo de ruidos multipolares, sobretensión tolerable de 0,3% IEEE, tiempo de respuesta de cierre cero según UL 1449

Dimensiones de altura máxima: 15,7 cm

Dimensiones de anchura máxima: 13,7 cm

Dimensiones de profundidad máxima: 36 cm

Peso: 	13,2 kg.

Ambiente operativo: 0 - 40 º C

Humedad relativa de operación: 0 - 95 %

Aprobaciones: C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, GOST, IEC 60950, VDE

Garantia 2 años.

Similar en prestaciones y características a la APC SUA750I

Especificaciones PC para Edicion de Video

Procesador: Intel Core2Duo 6420 socket 775 Intel? de 2.13 Ghz (ó superior) Box,  de 1066 Mhz FSB,  L2 cache de 4MB, con ventilación forzada sobre el mismo.

Motherboard: Formato ATX, socket 775 Chipset Intel? North Bridge P35 ó superior / south Bridge ICH9R ó superior, con 2 slots PCI mínimo, 2 slots PCI-E 1x, 1 slot PCI-E 16x,  soporte para memoria Dual Channel DDR2 1066/800/667MHZ. ampliable a 4GB con 4 o más zócalos de memoria,  Soporte para al menos 6 SATA,  1 o más IDE UltraDMA ATA 133, con al menos 8 puertos USB 2.0, 1 puerto serie RS-232, 1 salida RJ45, sonido de alta definición de 8 canales, 1 puerto paralelo IEEE 1284, 1 conector PS/2 Mouse, 1 conector PS/2 teclado,  1 o más puertos IEEE 1394a/b (Firewire/iLink). Similar en funciones y caracteristicas a la Gigabyte GA-P35-DS3R

Memoria: 2 GB. DIMM DDR2 800 Mhz en 2 bancos de 1 GB c/u los cuales deben ser de la misma marca y arquitectura.

Gabinete ATX tipo torre con al menos 4 bahias 5  1/4 y al menos 4 bahías de 3 1/2 con Fuente de Alimentación interna ATX, 450 W. ó superior, 220V, con conector de 24-pines y 4-pines ATX 12V, con al menos 2 ventiladores adicionales, sin tapas transparentes. Con 2 conectores USB en el frente.

Discos Rígidos: 1 Disco rígido SATA de 200 GB de 7200 rpm mínimo con tiempo de acceso promedio inferior a 12 mseg. sin pistas ni sectores defectuosos.

Disquetera: Una unidad 3  1/2” de 1,44 Mb.

Grabadora de DVD/CD: interna, tecnología IDE, 16/48x.- Deberá soportar la grabación de los siguientes formatos: CD-R, CD-RW, DVD-/+R, DVD-/+RW y DVD+R Dual Layer.

Placa de video: (no integrada al mother), PCI-Express 16x, con chipset ATI HD 2600PRO o NVIDIA NX8600GT (o superior) de 256 Mb mínimo de memoria ram (propia), doble salida a monitor DVI (dual-link), adaptador DVI a VGA y salida de vídeo.

Placa de red: (Integrada al mother) 10/100/1000 Mbps mínimo, capaz de conectarse a una red local (LAN) tipo Ethernet II y IEEE 802.3.

Teclado: Estándar PS/2 de 104 teclas con distribución española o latinoamericana. Estará provisto de teclas de función, control de cursor y teclado numérico independientes. Tendrá LEDS indicadores de estado de mayúsculas y teclado en forma numérica. Deberá poseer patillas que permitan regular el teclado en dos posiciones como mínimo y dispositivos antideslizantes. La tecnología en el sistema de contacto de teclas podrá ser por lámina o calidad superior, con cobertura interior de teclas que permita controlar la pulsación de las mismas. En su interior además deberá poseer una placa que dé rigidez al conjunto del teclado y provea un peso adecuado para un mejor funcionamiento de los dispositivos antideslizantes requeridos previamente. El material de construcción del teclado deberá ser de calidad tal que impida su deformabilidad.

Mouse óptico: Estándar PS/2 de 2 botones con rueda scroll.

Características generales: El equipo deberá tener: posibilidad de configurar dispositivos de arranque y password para el arranque y configuración del setup. Deberá tener alimentación a 220V AC sin utilizar transformadores externos a su propia fuente, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra. Cada parte deberá ajustarse a las características generales del equipo en su totalidad para su correcto funcionamiento.

Se entregará el equipo con todo el software y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la pc, y con sus cables de interconexión entre todos los elementos internos del mismo.

El equipo podrá ser abierto por el personal del Poder Judicial en caso de ser necesario, durante el período de garantía, sin que ello afecte su reparación o reemplazo.

El equipo deberá se compatible y disponer de controladores para los S.O. Microsoft Windows XP y Windows Vista.

Garantía de todos los componentes: 1 año in situ (mínimo).

Especificaciones Monitor Color 19 pulgadas LCD

Descripción: Monitor color de 19 pulgadas, pantalla plana, de cristal líquido matriz activa.

Area visible: 19 pulgadas

Dot Pitch: 0.294 mm

Brillo: 250 cd/m2 o superior

Contraste: 600:1 o superior

?ngulo de visión (Horizontal/Vertical): 160º/160º o superior

Tiempo de respuesta: 6 ms o inferior.

Resolución: 1280 x 1024 píxeles.

Relación de aspecto: 4:3 o 5:4

Conexión: Analógica RGB, estándar VGA de 15 pines y digital DVI.

Alimentación: a 220V AC, deberá entregarse con el cable de conexión externa correspondiente con ficha macho tipo IRAM 2073:1996 bipolar con toma de tierra, que permita una única posición para su conexión, manteniendo así la correcta polaridad entre vivo, neutro y tierra.

Deberá incluir cables VGA y DVI

Garantía: 1 año (in situ)

Especificaciones Técnicas Notebook

- Procesador: Intel CoreDuo T2050 de 1,6 GHz o superior, tecnología Centrino, con FSB de 533 Mhz y cache L2 de 2Mb

- Memoria RAM: 1GB DDR2 de 566 MHz, expandible a 2GB

- Disco Rígido: 80GB o superior

- Dispositivo óptico: DVD+-RW / CD-RW interno, Velocidad de lectura 24x (CD) / 8x (DVD), de escritura 16x (CD) / 4x (DVD), de regrabación 8x (CD) / 4x (DVD) mínimo, deberá soportar la grabación de DVD Dual-Layer

- Pantalla: 15,4" TFT matriz activa, de al menos 1280 x 800 (WXGA) pixeles de resolución

- Video: integrado, que permita utilizar al menos 64 MB

- Módem: Modem 56K integrado compatible con protocolos y especificaciones ITU V.90/V.92

- Interfases de red: 1 Integrada Ethernet (10/100 Mbps) con conector RJ-45 y 1 (una)  WLan (Inalámbrica  estándares  IEEE 802.11b/g)

- Bateria: Tipo Lithium-ion

- Teclado: de distribución Latinoamericana

- Slots PC card: Al menos uno tipo I o II

- Fuente de Alimentación externa: AC 110/240 V

- Otras interfases: 3 o más puertos USB 2.0, 1 salida VGA, 1 puerto IEEE 1394 (firewire)

- Características generales:

- El equipo deberá ser compatible con Windows XP Professional y Windows Vista Business

- Deberán existir drivers para Windows XP  específicos para el equipo en la página web del fabricante

- El oferente deberá indicar el modelo exacto del equipo ofertado a fin de comprobar el punto anterior

- Deberá existir la posibilidad de instalar cualquier sistema operativo, sin que esto invalide la garantía del equipo

- Se entregará el equipo con todo el software, drivers y manuales originales en castellano, correspondientes a cada una de las partes de la notebook, y con su correspondiente bolso para traslado

Garantía de todos los componentes: 1 años in situ (mínimo)