ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E

INSTALACION  DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADOS

DESTINO: Unidad Funcional de Instrucción descentralizada, Escobar.

Departamento Judicial de Zarate - campana.

Lugar de entrega: calle Alberdi Nº  690 de la localidad de Escobar.

Tareas Preliminares:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión y montaje de los equipos y de resultar necesario, la adaptación de la instalación eléctrica, para la cual se deberá tomar desde el tablero principal una línea independiente exclusiva para los equipos. Dicha instalación contara con puesta a tierra y llave termo magnética, y una por cada equipo.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

ITEM 1: De los equipos:

Equipos tipo Split, de capacidad según detalle, sistema frió / calor marca Carrier o equivalente en calidad y técnica, con compresor rotativo de alta eficiencia, ventilador de muy bajo nivel sonoro, control remoto con display LCD, direccionamiento de aire, cambio de velocidad de ventilador.

Unidad exterior construida en chapa de acero plegada con bordes curvos acabado en pintura Epoxi horneada.

Cantidad			Capacidad (frig/h)

- 5.500,00

Cantidad total: dos (2) unidades.

Plazo de entrega: veinte (20) días.

Se adjunta planta de ubicación de los mismos.

ITEM 2: CARPINTERIAS METALICAS:

Provisión y colocación de dos (2) estructuras metálicas por equipos para su ubicación.

La estructura será realizada en hierro ángulo tipo “L” de 2” x 2” x ¼”, la misma será colgada de la losa existente abrocada a la misma.

La estructura será entregada con dos (2) manos de antioxido y 2 manos de esmalte sintético.

Notas aclaratorias:

* Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delgado de Arquitectura e Infraestructura.

* La capacidad requerida de los equipos deba tomarse de precalculo, el Contratista deberá realizar el calculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso del ambiente, y el lugar mas adecuado para colocar los gabinetes.

* El Contratista si no cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y provisional vigente.

* Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los artefactos a proveer, como así también presentar un planos de la instalación eléctrica a realizarse firmado por un electricista matriculado.

* Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

* Todos los trabajos se ejecutaran aplicando las regalas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

15 (5) 801 – 3659

DELEGACION REGIONAL IV

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION GENERAL