OBRA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVICIÓN  DE MATERIALES Y MANO DE OBRA DE PINTURA.

DESTINO: Calle Uruguay 172. Depto Judicial TRENQUE LAUQUEN.

LUGAR DE TRABAJO: Áreas comunes del Inmueble sito en la  calle Uruguay 172;  PB, 1º Piso y 2º Piso.

I PINTURA DE MUROS  INTERIORES:

TRABAJOS PRELIMINARES

- Delimitar  por sector las tareas a realizar, para no incomodar el trabajo del personal.

- Limpieza diaria y final de la obra.

- El contratista será responsable de todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar y deberá proveer de los materiales necesarios para tapar  los equipos informáticos y/o muebles ubicados en la oficina de referencia.

- Se pintará la mampostería existente, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa.

- Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex para muros interiores, terminación satinada;  marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica. Se darán  las manos necesarias para obtener un acabado perfecto. Color blanco o natural a definir en obra.

- A continuación se detallan las superficies a tratar, las cuales serán verificadas en obra:

| PLANTA BAJA | Espacios comunes, cielorrasos, carpinterías, office y baños: 800m² |
| --- | --- |
| 1º PISO | Espacios comunes, cielorrasos, carpinterías, office y baños: 650m² |
| 2º PISO | Espacios comunes, cielorrasos, carpinterías, office y baños: 600m² |
| VOL. ESCALERA | Escalera completa desde PB hasta 2º piso: 150m² |
| TOTAL M² DE MUROS INT. | PB + 1ºP + 2º P + E = 2200M² aproximadamente |

II PINTURA DE CIELORRASOS.

- Previa limpieza y reacondicionamiento de las superficies, se dará una mano de imprimación, y las manos necesarias de pintura tipo látex  para cielorraso marca “Alba” o equivalente en calidad y técnicas, las manos necesarias hasta obtener un acabado perfecto.

III PINTURA DE CARPINTERIA.

      - Se lijaran los marcos de madera que se encuentran en las aberturas, los marcos de las ventanas y las puertas con sus respectivos marcos hasta obtener un acabado perfecto .Previa limpieza y reacondicionamiento de la superficies se procederá al pintada de lo mencionado anteriormente, para las carpinterías de madera se pintara con barniz mate tipo Alba o equivalente en calidad y técnica, y para las carpinterías metálicas con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica, color a definir por la Inspección de Obra.

PLAZO DE EJECUCION: Cuarenta y cinco  (45) DIAS.

Nota Aclaratorias

Se adjuntan planos para la ubicación de las superficies a pintar. Las medidas se verifican en obra durante la visita.

Se solicitará Certificado de visita de Obra, el mismo será emitido por el Delegado de Administración Departamental.

Los trabajos no entorpecerán el normal funcionamiento de la dependencia.

Se retirara todos los elementos que se interpongan en la realización de las tareas de acuerdo a las reglas del buen arte de construir.

Estará a cargo de la Contratista el corrimiento del equipamiento para su preservación.

Todos los ambientes y equipamientos existentes quedaran perfectamente limpios y en funcionamiento.

El contratista será responsable por las reparaciones emergentes.

Se deberá emprolijar todos los cableados, cablecanal, etc, que entorpezcan el normal desarrollo de la obra.

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E

INFRAESTRUCTURA DE LA

PROCURACION GENERAL.

La Plata, 01  de Abril de 2008

MIB / AC