Especificaciones Técnicas para la Provisión de Materiales y Mano

de Obra

Obra : Reparaciones Varias.

Destino: Policía Judicial

Ubicación: 51 e/ 2 y 3 Nº 371.

Dto. Judicial: La Plata

ITEM 1:Trabajos preliminares:

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Reparación

- Limpieza diaria y final de la obra.

ITEM 2: Reparación de Mampostería Exterior

Se realizara los trabajos necesarios destinados a la reparación exterior de los muros que conforman las distintas fachadas del edificio. Estas tareas consisten en el picado y remoción de todo el revoque, (en los sectores indicados en la inspección de obra) desde nivel del suelo hasta su remate. Para dar paso luego a la realización de un azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se realizara la correspondiente terminación con revoque fino a la cal y grueso a la cal impermeable para exterior

El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo “Cerecita”, o similar en calidad y técnica,  respetando las indicaciones para su utilización, suministradas por el fabricante.

Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a tratar, será total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que conforman el muro.

En caso de verificar la existencia de pérdidas de algún tipo de fluidos provenientes de cañerías existentes, será debidamente informado a la I.O.

Se preverá que la reubicación necesaria para estas tareas como los tendidos de cable, (cualquiera sea su tipo),equipos de aire acondicionado, telefonía y datos, recaerá, así como su readecuación a cargo del contratista.

Superficie Aproximada: 120 mts².

ITEM 3: Reparación de Cielorraso.

Se procederá a la reparación de los cielorrasos del tipo aplicado y suspendido ubicado en la dependencia de referencia, tanto en el baño, antebaño, pasillo de comunicación con la cochera y la cochera, que serán señalados en la visita de obra.

A su vez se retirara en todos los sectores afectados, las partes flojas para posteriormente sustituir por yeso aplicado o la correspondiente placa de yeso, sea el sistema aplicado en cada lugar. Dejando la superficie en buenas condiciones para su posterior pintado. Sup. Aproximada: 22 mts²

ITEM 4: Retiro de Revestimiento.

Se procederá al retiro del revestimiento y bacha  ubicado en el antebaño, indicado en la visita de obra. Se preverá anular las salidas de las cañerías ya sea de agua fría como los desagües a nivel de piso, ubicadas en ese sector, como así también una vez retirada la misma se aplicara sobre la superficie el revoque grueso y fino necesario para dejar la superficie en buenas condiciones para su posterior pintado.

ITEM 5: Retiro de Vegetación Invasiva.

Se procederá a la extracción de la vegetación invasiva ubicada en la azotea del inmueble. Se cortaran los tallos de las plantas manteniendo sus raíces en las fisuras y se le aplicara una solución acuosa de herbicida mediante la utilización de jeringas. Una vez realizado lo anteriormente se aplicara sobre la superficie la mezcla de mortero para sellar las fisuras generadas y subsiguientemente la aplicación de la pintura geotextil.

ITEM 6: Reparación de Azotea Accesible.

Se debe aplicar sobre todas las losa transitables de las dos azoteas, señaladas en la Inspeccion de Obra, pintura del tipo revestimiento impermeabilizante y elástico con polímeros, en forma de pasta tixotrópica. Marca Disom Lastic Azoteas o similar en calidad y tecnología.

Se debe aplicar sobre toda superficie plana, utilizando en todos los casos la aplicación del tejido elástico octogonal en fibra poliéster, fibra de virio o velo.

Sobre la membrana, para generar una mejor adherencia se aplicara un producto mordiente para ese fin.

Previo a la aplicación la base debe estar firme, Limpia, seca, y sin polvo ni grasa.

No se debe aplicar el material en vecindad de lluvias, a temperaturas inferiores

a 5°C ni superiores a 30°C. En caso de mayores temperaturas reducir las mismas mediante el mojado del sustrato. Para la dilución de la mano base usar agua limpia, no salitrosa y se debe respetar la cantidad de agua indicada para la preparación de la dilución de la mano base. Una vez aplicado la superficie debe protegerse de la lluvia y el sol directo durante las primeras horas de secado.

El color será propuesto por el contratista a la aprobación de la inspección de obra.

Consumo mínimo aproximado de 1,50 Kg x m2.

Fuera de lo establecido en estas especificaciones se debe respetar en un todo las recomendaciones técnicas del fabricante del producto.

Previamente a todos los trabajos mencionados anteriormente se realizara el retiro de un sector de la membrana, para garantizar la apertura de los postigones de la ventana de acceso a la azotea.

Superficie Aprox.: 140 mts²

ITEM 7: Reparación de Cargas y Cornisas.

Se procederá a la reparación de todas las cargas y cornisas que componen la azotea accesible y el contrafrente, previo retiro de la totalidad de las partes flojas. Se procederá a la realización de llaves para garantizar el cierre de grietas y fisuras .Posteriormente se aplicara sobre la superficie el revoque impermeabilizante del tipo cerecita o similar en característica y técnica. Para finalizar se empleara a todo el perímetro de la carga y las cornisas que están ubicadas sobre las carpinterías del contrafrente la pintura del tipo revestimiento impermeabilizante y elástico con polímeros.

ITEM 8: Retiro y Colocación de Tanque de Agua.

En el tanque de agua existente en el edificio de referencia, se demolerá sus paredes laterales, dejando la base para su reutilización como soporte del tanque de agua (ya provisto por el Ministerio Publico). También se tendrá que reacondicionar las columnas, vigas y losa ya que, en las mismas se le ha desprendido el recubrimiento dejando la estructura a la vista, previa refacción y colocación del nuevo recubrimiento, se tendrá que aplicar algún aditivo anticorrosivo, marca Sika o similar en característica y técnica para evitar la corrosión en la armadura.

El contratista tendrá que proveer previa Inspección de Obra una tapa para el tanque de agua y sistema de fijación para el mismo.

ITEM 9: Provisión y Colocación de cañería Pluvial.

Se proveerá y colocara un caño de lluvia de tipo pvc de ø 0.10 mts para colocarlo en la bajada que se encuentra en el contra frente, ósea del codo que esta en planta alta hasta la rejilla de piso, ubicada en planta baja, la longitud del mismo será aproximadamente de 3.50 mts.

ITEM 10: Trabajos de Pintura.

Pintura Exterior.

- Se pintará la mampostería exterior existente, ya reparada según ítem anterior, luego se realizara la aplicación de enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, tres manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 120 m².

- Se pintarán los cielorrasos reparados según ítem anterior, previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex para cielo rasos al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada     35 m².

- Se pintarán los marcos y hojas metálicas, con dos manos de convertidor de oxido tipo “Ferrobet” o equivalente en calidad y técnica; y dos manos de esmalte sintético marca “Alba” o equivalente en calidad y técnica para las carpinterías metálicas y de madera. Superficie estimada  22  m².

ITEM 11: Provisión de un Conteiner.

El contratista proveerá un de conteiner para proceder a limpiar todo el subsuelo existente en el inmueble de referencia.

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario de realización de los trabajos.

- La calidad de similar o equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la Inspección de Obras.

- Los horarios de realización de las tareas serán coordinadas con el Responsable de la Dependencia de manera que no entorpezcan el normal funcionamiento de la misma.

- Previo al inicio de las tareas se deberá entregar al a Inspección de Obra lo siguiente: Inicio de obra presentado a la ART; Programa de Seguridad  presentado y aprobado; Original o copia certificada por escribano de póliza de ART; Listado actualizado del personal cubierto ART original y copia Nomina de alta de personal; Cláusula de no repetición de ART a favor del Ministerio Publico por el periodo que dure la contratación o renovable hasta el fin de los materiales; y Constancia de Capacitaciones.

- Se requiere representante técnico, profesional de la arquitectura, o de similares incumbencias acordes a los trabajos solicitados.El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: treinta (30) días. A partir del Acta de Inicio de Obra.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

Delegación  Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACION GENERAL