ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION  E INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO.

Destino: EDIFCIO ANEXO I – UFIS PENALES - Departamento Judicial Lomas de Zamora

ubicación de la obra: Avda. Pte. Perón Nº 2150  de la localidad de Banfield.

Objetivos:  Se procederá a remover un equipo de aire acondicionado compacto de ventana fuera de funcionamiento, ubicado en la planta baja del edificio en cuestión perteneciente a la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 13 Departamental.

En su reemplazo se proveerá e instalará un (1) equipo de acondicionamiento de aire nuevo del tipo Split de las mismas kcal/h del tipo frió -calor ubicado en el mismo lugar del equipo removido, respetando los trabajos que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para remoción del equipo existente fuera de funcionamiento y la nueva instalación del equipo de aire acondicionado Split.

- Se debe realizar la instalación de un sistema de desagüe de líquido de condensación (unidades Interiores y exteriores) de manera que no entorpezcan, ni dificulten las actividades normales del edificio.

- La cañería de vinculación entre unidades y los desagües de condensado se cubrirán con moldura de madera, PVC o chapa de aºgº, terminada con pintura color similar al existente en cada local.

- Sobre la instalación eléctrica se debe incluir toda aquella modificación, instalación nueva y/o adecuación necesaria para el correcto funcionamiento del equipo estará al exclusivo cargo del Contratista. Incluye la colocación de llave termo magnética bipolar.

De equipo nuevo:

- Se debe proveer y montar un (1) equipo acondicionador de aire Split frío/calor, marca Surrey o equivalente en calidad y tecnología de las mismas Kcal/h del equipo existente, de eficiencia en potencia eléctrica, con ionizador, autoswing, alta eficiencia y funcionamiento silencioso, termostato, variador de velocidad, función sleep, encendido programable, filtro antibacteria. Debe incluir control remoto inalámbrico.

- La capacidad del equipo deberá verificarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación, propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente, asegurando una temperatura media de 22 ºC y una humedad relativa del 55%.

- La ubicación de la unidad exterior como interiores serán propuestas por el Contratista previa aprobación de la Inspección de Obra.

- En todos los caso se deberá utilizar Kit original de instalación.

De equipo a remover:

- Se debe desmontar equipo existente de aire acondicionado compacto de ventana. Se procederá a hacer los trabajos necesarios de reparación de superficies tanto de albañilería, herrería, pintura donde se encontraba dicho equipo. Como así también adecuación de la instalación eléctrica y desagües regirá lo indicado anteriormente. Incluye trabajos de albañileara interior y exterior, y de montaje en el nuevo lugar del equipo split. La ubicación definitiva sera la determinada en la visita de obra pertinente.

NOTA:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza del despacho.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos, asegurando que la totalidad de los trabajos terminados respondan a los fines para los que fueron propuestos.

- Se deberá coordinar con el personal de la dependencia el horario para el desarrollo de los trabajos.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región II el día y horario de la visita de obra  Vía email: arquitectura.lz@mpba.gov.ar ó al TE. (011) 4244-8768.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Siete (7) días, a partir del acta de inicio.

Delegación Regional  II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL