LISTADO DE TAREAS GENERAL

Provisión de Mano de Obra y Materiales                                          OBRA: COLOCACION DE PISOS OFICINAS ALA DERECHA,

REPARACION DE REVOQUES SUBSUELO

UBICACIÓN: EDIFICIO SAN JOSE, Cte. ESCRIBANO 226

Departamento Judicial de JUNIN

ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista

ITEM 2: DEMOLICION

- Se deberá demoler y retirar el piso existente y tomo escombro que se desprenda de los mismos.

- Se deberá demoler y retirar todos los escombros producto de los revoques a reparar.

ITEM 3: ALBAÑILERIA

- Se deberá realizar una carpeta niveladora en totalidad de la superficie      aprox 200m2.

- Se deberá colocar un porcelanato de  57 cm x 1.14 mts.  de primera marca y calidad  Superficie aprox  200m2..

- Se deberá realizar el tomado de todas las juntas con pastina a tono

- Se deberá dar una mano de convertidor de óxido en los sectores donde se ven los perfiles doble T , Ferrobet o Similar

Se deberá aplicar una mano de promotor de adherencia. tacurú o similar

Se deberá realizar los revoques en los sectores afectados con mortero adhesivo para bloques.

ITEM 4: PINTURA

Se deberá lijar las superficies afectadas.

Se deberá pintar con dos manos de látex blanco 1° calidad,

Superficie aproximada 70 m²

NOTAS ACLARATORIAS:

Se solicitará certificado de visita a obra, el cual será emitido por el titular de la dependencia.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes que se desprendan en dicho trabajo.

El Contratista deberá cumplir con todas las reglamentaciones vigentes

La empresa adjudicada deberá convenir con el departamento de Arquitectura e Infraestructura, un plan de trabajo.

Todos los materiales serán provistos por el Contratista.

Se deberán consignar todas las marcas, tipos y modelos de los materiales y artefactos a proveer, los cuales deberán ser aceptados por la inspección de obra

“Las medidas son indicativas y se verificaran en obra”.

Los trabajos se realizarán de acuerdo a lo determinado por el fabricante y las reglas del Arte y el buen construir.

Plazo de Obra cuarenta y cinco   días (45) días.

Para consultas comunicarse con la Delegación Regional III DAI al 0236 - 4424775, Arq. Cornago José Luís

Delegación Regional III DAI

JLC