PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA

CONSTRUCCION DE TABIQUES

DESTINO: Oficinas de Automotores.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle Diag.74 Nº 2049

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

Retiro y recuperación, para su posterior reubicación, de puertas placa indicadas en plano adjunto.

Limpieza de obra diaria.

Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: TABIQUES

La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

Correspondiente al tabique indicado como T1, sup. aprox.: 10.32 m2; altura aproximada de la tabiquería 2.40m, largo aproximado 4.30m.

Correspondiente al indicado como T2, aproximadamente 10.32m2, altura aproximada de la tabiquería 2.4m, largo aproximado 4.30m.

Correspondiente a cumplimentar el cierre del espacio sobrante del vano donde se emplazara la puerta placa a proveer e instalar y que se detalla en el correspondiente ítem.

2.1: ZOCALOS

Provisión de zócalos en todos los tabiques a instalar, realizados en madera maciza de cedro  con una h= 3“ x ½” de espesor., Aprox. 27.00 ml, a colocarse en todos los tabiques indicados.

Terminación lustre al poliuretano natural semimate.

ITEM 3: CARPINTERIA

Puerta:

El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG nº 18.  y será de 80 cm.

Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro.

Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo su colocación.  Cantidad: 1, (una)

ITEM 4: PINTURA

Se pintarán todos los tabiques de placa de roca de yeso,  previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

Se pintaran todas las puertas placa a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

NOTAS:

Se solicitará certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación Regional Nº 1, del Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuración General, Teléfono: 412 1264, Ubicación calle 7 e/ 56 y 57 terraza.

Deberá contemplarse, (a cargo del contratista) el desplazamiento del mobiliario, elementos varios, expedientes, etc.,  hasta el destino que se designe, para ser nuevamente trasladados una vez que se finalicen los trabajos.

Finalizada la obra se procederá a la limpieza del local.

Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del buen arte de   construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el  armado de partes y/o puesta en funcionamiento de artefactos.

Deberá verificarse en todos los casos en que se construya nuevo tabique, la coincidencia con artefactos de luminarias ya colocados, en cuyo caso se procederá a su desplazamiento, (a ser aprobada por la I.O.).

Deberá acreditarse la correspondiente cobertura de ART, del personal dispuesto para el desarrollo de las tareas, incluyendo cláusula de no repetición hacia el ministerio publico.

Plazo de obra: Diez días (10) corridos

DELEGACION REGIONAL Nº 1

DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION  GENERAL

La Plata, 31 de julio de 2026