ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA REPARACION DE OFICINA.

DESTINO: Oficina de Derechos Humanos - Edificio Procuración General I.-

LUGAR DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Calle 50 N°  889. Piso 6º de la Ciudad de La Plata.

Objetivos:

- Se procederá a los trabajos de retiro de las alfombras, que estan ubicadas en la oficinas del edificio sito en la calle 50 N° 889, posteriormente se colocara en su reemplazo una alfombra nueva. Los trabajos tendrán que respetar las tareas que a continuación se especifican:

Trabajos preliminares:

- Iluminación y Fuerza Motriz para desarrollo de la obra.

- Estará a cargo del contratista, el retiro de los escombros y materiales sobrantes.

- Prever el cuidado de los equipos de PC y muebles existentes en el lugar, colocando los elementos para su cuidado, como de ser mantas o cubre muebles. El desplazamiento de los mismos estará a cargo del contratista.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Reparación

- Limpieza diaria y final de la obra.

De los Pisos:

Se procederá al retiro de las alfombras, de las oficinas en cuestión. Se deberá limpiar bien la superficie retirando los restos de pegamento que haya quedado. La alfombra a colocar será Meller Tebas Sand 4502 o similar en característica y técnica. El color de la misma tendrá que ser aprobado por el personal de la dependencia. La terminación que se realizara será un orillado en todos sus bordes y en las aberturas de las puertas un varillado de bronce. La superficie a cubrir en los trabajos mencionados anteriormente es de aproximadamente treinta metros cuadrados (30 m²).

NOTA ACLARATORIAS:

- Se solicitará certificado de visita incluido en la oferta, el mismo será emitido por el Delegación de Arquitectura Región I .

- Los trabajos deberán ser verificados por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- El contratista deberá presentar las muestras de los materiales a utilizar al momento de cotizar.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1264.

PLAZO DE EJECUCION DE LOS TRABAJOS: Diez (10) Días.-

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL

La Plata 25/08/09