Especificaciones Técnicas para la Provisión de Materiales y Mano de Obra.

Obra: Reparación de Revoque Sobre Mampostería Medianera

Destino: Policía Judicial.

Ubicación: Av.51 e/ 2 y 3 Nº 371.

Dto. Judicial: La Plata.

Ítem 1.: Trabajos Preliminares.

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Demarcación y cerramiento de seguridad en toda el área afectada por los trabajos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Estará a cargo del contratista el desplazamiento de los expedientes y mobiliarios, para el desarrollo de los trabajos solicitados.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia esta Procuración.

Ítem 2: Reparación de Revoque.

Estas tareas consisten en el picado y remoción de todo el revoque, indicados por la Inspección de Obra y en los lugares señalados por la Inspección de Obra. Para dar paso luego a la realización de un azotado hidrófugo de toda la superficie tratada,  en la cual luego se realizara la correspondiente terminación con revoque fino a la cal.

El mencionado azotado hidrófugo se realizara empleando producto tipo “Cerecita”, o similar en calidad y técnica,  respetando las indicaciones para su utilización, suministradas por el fabricante.

Se entiende que el picado y/o remoción de los revoques en el sector a tratar, será total. Es decir hasta dejar al descubierto los ladrillos que conforman el muro.

En caso de verificar la existencia de pérdidas de algún tipo de fluidos provenientes de cañerías existentes, será debidamente informado a la I.O.

Se preverá que la reubicación necesaria para estas tareas, de tendidos de cable, (cualquiera sea su tipo), recaerá, así como su readecuación a cargo del contratista. Sup. Aprox.: 145 m²

Ítem 3:Trabajos de Pintura.

- Se pintarán toda la superficie afectada por los trabajos, con tres manos mínimo de látex al agua de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie. Superficie estimada 145 m².

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Arquitectura Regional.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Toda vez que el pliego diga “o equivalente”, el material y/o artefacto que sustituya al indicado deberá cumplir con las normas correspondientes, y la calidad y respuesta del material deberá ser igual a la del solicitado y ser demostrado por el Contratista.

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes; como así también solicitara la autorización previa de obra al Municipio u otro organismo de fiscalización, los gastos ocasionados por trámite, gestión, plano de obra, derecho de construcción y/o otros estará a cargo del mismo.

- Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: treinta (30) días.

- Se deberá coordinar con la Delegación de Arquitectura Región I el día y horario de la visita de obra. TE. (0221) 412- 1200 Int. 1302 / 3 / 4.

Delegación Regional I

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL