PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA

CONSTRUCCION DE TABIQUES.

DESTINO: Subsecretaría de Administración de la Procuración General.

Área de Liquidaciones

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 50 Nº 889, 2º piso.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Retiro de tabiquerías indicadas en plano adjunto,  extracción y recuperación de aberturas existentes en los mismos, a fin de ser reutilizados en los nuevos tabiques a construir según reubicación que consta en documentación adjunta. Deberá tenerse especial cuidado en el retiro del cableado existente en torno a la tabiquería a retirar para ser reubicada según nueva disposición.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Desplazamiento del equipo de A.A., desde su ubicación actual a la nueva indicada en plano adjunto, la cual será en el piso. Su nueva disposición será explicitada debidamente en la oportunidad de visita a obra.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: TABIQUES

- La tabiquería a realizar, será de Placa de roca de yeso tipo Durlock o equivalente en calidad y técnica, de 12,5 mm de espesor, con aislación acústica de Lana de Vidrio de 2”x14kg/m3 de densidad; con Soleras de chapa galvanizada nº 24 de 70 mm, Montantes cada 0.40 m de chapa galvanizada nº 24 de 69 mm, con juntas encintadas con cinta de papel y masilladas con los productos determinados por el fabricante, las superficies quedaran en perfectas condiciones para su posterior pintura.

- Correspondiente a los tabiques indicados como T1 y T2, sup. aprox.: 15.5 m2; altura aproximada de la tabiquería 2.70 m.

- Correspondiente a los indicados como T3 y T4, aproximadamente 4.32m2; altura aproximada de la tabiquería 1.20 m.

Nota:

En el tabique indicado como T1, se colocarán las aberturas recuperadas del tabique existente, respetando su actual disposición. Dicha ubicación será debidamente aclarada en la correspondiente visita a obra, a fin de despejar toda duda que pudiese surgir de lo descripto en el presente pliego.

En el tabique indicado como T3, se colocará una puerta placa cuyas características técnicas se corresponden con las indicadas en el ítem “carpintería”

2.1: ZOCALOS

- Provisión de zócalos en tabiques a instalar, realizados en madera maciza de cedro con una h= 3“ x ½” de espesor., Aprox. 21.00 ml, a colocarse en todos los tabiques indicados.

- Terminación lustre al poliuretano natural semimate.

2.2: PINTURA

- Se pintarán todos los tabiques de placa de roca de yeso,  previo enduido y lijado de la superficie a fin de obtener una terminación perfectamente lisa, una mano de fijador, dos manos mínimo de látex al agua satinado de primera calidad marca Alba, o equivalente en calidad y técnica (color a determinar por la inspección de Obra), hasta cubrir perfectamente la superficie.

- Se pintaran los zócalos de madera a colocar, con barniz marino mate, previo producto antiinsectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas.

ITEM 3: VIDRIOS

- Se proveerá e instalará en los tabiques indicados como T3 y T4 en los planos adjuntos, dos paños fijos enmarcados en carpintería de aluminio pintado color blanco.  Los paños fijos serán tipo Float de 5 mm de espesor y se fijaran a la estructura del bastidor del tabique mediante tornillos para asegurar la unión pegada y sellada que se realizara con antelación

ITEM 4: CARPINTERIA

- El Marco de la puerta placa a instalar se realizara en chapa doblada BWG nº 18.  y será de 70 cm, útil de paso.

- Hoja tipo placa de 2“ de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro.

- Se colocaran 3 pomelas por hoja en Bronce Platil.

- Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica.

- Manija tipo pomo en Bronce Platil, con bocallave circular en Bronce Platil.

Nota: Todos los Herrajes deberán ser aprobados por la Inspección de Obra previo su colocación.  Cantidad: 1, (Una).

NOTA:

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del arte y del buen construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes.

- Las medidas son aproximadas y se verificaran en obra.

- La baranda de la escalera existente deberá ser retocada de modo tal que no obstaculice el posicionamiento del tabique a realizar. Toda modificación que se le realice en su anclaje deberá garantizar su perfecto nuevo estado de inmovilidad.

- Deberá solicitarse certificado de visita de obra, el cual será otorgado por éste Departamento.

- Plazo de obra: Veinte (20), días.

# DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION  GENERAL

La Plata, 30 de julio de 2026

S.V.

PROVISION DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA LA COLOCACION DE PUERTAS CORREDIZAS EN TABIQUE DE MADERA

DESTINO: Delegación Fiscal de la Contaduría de la Prov.de Buenos Aires

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

Ubicación: Calle 50 Nº 889, 2º piso.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la obra y el funcionamiento de los equipos.

- Desmonte y desarme de paño de tabique de madera para la generación de vano.

- Limpieza de obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista.

ITEM 2: PUERTA CORREDIZA

- Se realizará el desmonte y desarme de dos de los paños que conforman el tabique-cerramiento de madera que separa ambos despachos y que es indicado en plano- esquema adjunto; para generar un vano en el que se montaran las puertas corredizas.

- La puerta a colocar será de dos hojas del tipo placa, cuya medida aproximada por hoja es de 90 cm.; su desplazamiento será corredizo a través de conjunto, riel – carro en la parte superior, montado sobre la estructura del tabique –cerramiento existente,(su anclaje será lateral),   el carro será de 4 puntos de apoyo con terminación zincada y rueda “acero–nylon” línea Roma, art. 16/16bis o similar en calidad y técnica. El riel será de Hierro Galvanizado línea Roma, art. 180/180bis, o similar en calidad y técnica. Y en el extremo inferior contará con un sistema de apoyo para asegurar el correcto funcionamiento de la puerta, este estará conformado por un conjunto riel – rodamiento; el riel se ubicará en el piso, motivo por el cual deberá procederse al corte del solado existente, (de manera tal que se asegure y garantice la mínima afectación del  mismo), la longitud de los rieles y guías empleados, estará dado por la amplitud de desplazamiento, de ambas hojas.

- Se colocará los suplementos, a modo de marco,  necesarios para asegurar la correcta hermeticidad del sistema como se indica en el esquema adjunto; ya que el eje de disposición de la carpintería propuesta, se estaría colocando en forma paralela al cerramiento existente, estos suplementos estarán destinados a cumplir con la función de cerrar los intersticios resultantes entre ambos ejes de disposicion.

- Características técnicas de las hojas:

Hoja tipo placa de 2“de espesor, interior en panel de abeja, enchapada en madera terciada en cedro de 5 mm de espesor, cantoneras a la vista en madera maciza de cedro. Medidas Aproximadas de cada hoja: 0.90m de ancho por 2.00m de altura. Cant.: 2 (dos).

Cerradura tipo Trabex o equivalente en calidad y técnica, para puerta corrediza de dos hojas, y manijas fijas en bronce platil, con bocallave en bronce platil. (interior- exterior)

- Se pintara, tanto las hojas como los suplementos colocados, con 3 manos de barniz marino mate, previo producto anti insectos y la correspondiente preparación de la superficie, a fin de obtener una terminación sin rebarbas y colocación de una mano de solución barniz-aguarrás, en la proporción 1:2,  como sellador del material.

NOTA:

- Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

- Todos los trabajos se ejecutarán aplicando las reglas del arte y del buen construir, respetando las recomendaciones del fabricante para el armado de las partes.

- Las medidas son aproximadas y se verificaran en obra.

- Deberá solicitarse certificado de visita de obra, el cual será otorgado por éste Departamento.

- Plazo de obra: Veinte (20), días.

# DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA

E INFRAESTRUCTURA

PROCURACION  GENERAL

La Plata, 30 de julio de 2026

S.V.