ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA PROVISIÓN DEL MATERIAL Y MANO DE OBRA

OBRA: 2ª Etapa. EDIFICIO MINISTERIO PUBLICO FISCAL – (Adecuación a nuevo uso – Area de Juicio -  Piso 1° y 2°).

UBICACIÓN: Avda. Yrigoyen Nº 481 Quilmes.

Departamento Judicial Quilmes.

ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

OBJETIVO: Las tareas a realizar consisten en todos los trabajos necesarios para la adecuación de los dos pisos para adaptarlo al nuevo uso.

ITEM 1: TRABAJOS PRELIMINARES

- Iluminación y fuerza motriz, para el desarrollo de la Obra y el funcionamiento de los equipos.

- Limpieza de Obra diaria.

- Limpieza general de la obra una vez concluidos los trabajos de  adaptación.

- Reparaciones emergentes. Se reparará todo elemento o superficie que fuera afectado por las tareas a realizar en el local. Se entiende que los trabajos se contratan terminados con todo lo que ello implique. Los costos de estas tareas serán responsabilidad directa del Contratista, sin ningún perjuicio hacia la Repartición.

#### ITEM 2: PISO VINILICO

- Se debe desmontar alfombras y trabajos de movimiento de mobiliarios, equipos y elemtos de cada oficiana a intervenir.

- Incluye la provisión y colocación de piso vinílico en rollo de ancho dos (2) metros, espesor 2 mm. termosoldable, del tipo Pavifloor o similar en calidad y tecnología. Previo al comienzo el contratista entregara para su aprobación muestra del mismo, la inspección de obra podrá cambiar el color y tono.

- Se colocara debe incluir también adhesivo de contacto, imprimación, masa niveladora, zócalo del tipo sanitario con soporte de PVC y cordón de soldadura.

- Certificado de colocación y garantía de fabrica por diez (10) años.

- Limpieza de terminación y encerado acrílico.

- Cantidad aproximada, incluyendo zocaloes: Doscientos setenta metros cuadrados (270 m2).

ITEM 3: PERSIANAS

- A todas las oficinas se les colocará persianas tipo veneciana de PVC (25mm), medidas de ventana aproximada 1,10 x 2,40mts. Material autoextinguible (Ignifugo) con sistema de iluminación y oscurecimiento.

- Debe solaparce 5 cm de cada lado de la medida de ventana.

- Color a definir por la Inspeccion de Obra (IO).

- Cantidad: Nueve (9) Unidades

ITEM 4: ESTANTES

- Provision, armado y colocación de estantes en oficinas, de medidas largo variables 0,80/1,20 mts y 0,20/0,30 mts de ancho. Sistema de cuelgue con guias y mensulas del tipo rapiestan.

- Cantidad: cuarenta (40) unidades.

NOTAS ACLARTORIAS:

- Se solicitará certificado de visita a obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por El Departamento de Arquitectura e Infraestructura de la Procuracion General – Coordinar día y horario al T.E (011) 4253-9418

- Los planos se consideran complementarios de las especificaciones técnicas, se deben considerar como esquemáticos y las medidas deben ser verificadas por los oferentes in situ cuando se realiza la visita de obra.

- Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

- Cualquier contradicción entre planos y / o pliegos, regirá lo que mejor convenga según concepto e interpretación de la Inspección de obra (IO).

- El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes, observando las Reglas del Buen Arte y poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

- Previo a la ejecución el Contratista debe presentar a la Inspección de Obra para su aprobación el proyecto de instalación eléctrico correspondiente.

- El contratista cumpliera debidamente la totalidad de la normativa laboral, impositiva y previsional vigente.

- Plazo de Obra: Quince (15) días.

Delegación Regional II

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

PROCURACIÓN GENERAL