OBRA: RETIRO, PROVISIÓN Y COLOCACIÓN DE PISOS DE PARQUET.

DESTINO: Ed. De Procuración General. Calle 50 nº 889. Dpto. Judicial LA PLATA

LUGAR DE ENTREGA: 2º Piso: oficinas: 201; 202; 203; 204 + pasillos

3º Piso: oficinas: 301; 302; 303; 304 + pasillos.

TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA:

- Se retirará el piso de parquet y los zócalos existentes.

- Se realizará una carpeta niveladora, considerando y respetando  el nivel de los pisos existentes que no serán cambiados.

- Se colocará un piso de parquet de viraró selección, pegado con cola vinílica, de aproximadamente 205m² y se realizará una guarda mas oscura, en todas las superficies detalladas a continuación y en los planos adjuntos, aproximadamente 180ml;

Segundo Piso: Oficinas: 201 con guarda; 202; 203; 204 y pasillos, sin guarda.

Tercer Piso: Oficinas: 301 y 303 con guarda; 302; 304 y pasillos, sin guarda.

- Para los zócalos se utilizará  madera de cedro de ¾“ x 3” de altura adherido con tornillos, de  aproximadamente 180ml.

  - Se pulirán los pisos con tres grados de lijas, dejando la superficie en perfecto estado para su posterior hidrolaqueado.

f) Se Hidrolaquearán los pisos con laca alemana marca “Loba” o similar a las caracteristicas y técnicas, con lustre    brillante.

g) Las medidas serán verificadas en obra por el contratista.

CANTIDAD: doscientos cinco (205) m²  de pisos parquet y ciento ochenta (180) ml de zócalo aproximadamente.

PLAZO DE ENTREGA: cuarenta y cinco (45) días.

NOTAS ACLARTORIAS:

Se solicitará certificado de visita, el cual deberá ser incluido junto con la oferta.

El contratista será responsable de las reparaciones emergentes.

Todos los materiales, insumos, herramientas y maquinarias serán provistos por el Contratista.

El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que le resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

Las tareas deberán observar las Reglas del Buen Arte poniendo énfasis en asegurar que la totalidad de los trabajos terminados responda a los fines para los que fueron propuestos.

Las tareas se certificarán mensualmente

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 30 de julio de 2026

MIB