RENGLON 11

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA PROVISION E INSTALACION DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO

DESTINO: UFI Nº 1 del Departamento Judicial San Nicolás.

LUGAR DE ENTREGA: Calle Colón Nº 86, planta baja; de la localidad de San Nicolás.

Descripción y detalle:

El contratista debe considerar en la oferta la provisión, montaje y conexión de los equipos.

Las instalaciones a efectuar deberán cumplir con las reglamentaciones vigentes.

Los trabajos prevén la colocación de equipos del tipo y en el lugar según se indica en la tabla y plano adjuntos.

Tareas preliminares:

Se deberán efectuar todos los trabajos de albañilería, herrería y carpintería para la instalación del equipo y de electricidad, el que contara con puesta a tierra y llave termomagnética con curva de disparo tipo “C” (ajusta a especificación del fabricante). Verificación de conductores de entrada (sección mínima 4 mm2), en caso de no verificar cambio de conductores, protección de tablero principal, refuerzo de la instalación y ampliación de potencia.

Características técnicas:

- Los equipos de aire acondicionado deberán ser tipo Split, frío/calor, marca Carrier o similar en calidad y tecnología, con termostato, compresor rotativo de alta eficacia silencioso, descarga lateral con deflectores móviles para direccionar el aire, chasis deslizable, función ventilación y deshumidificación, filtro lavable y control remoto.

- La capacidad requerida de cada equipo deba tomarse de precalculo, el contratista deberá realizar el cálculo de verificación y propondrá el equipo mas adecuado para el tipo y uso de cada ambiente.

| Tipo de Equipo | Capacidad | Cantidad | Local (según plano adjunto) |
| --- | --- | --- | --- |
| Split – Frió/Calor | 2250 frig/h | 1 | PB - 7 |
| Split – Frió/Calor | 3000 frig/h | 1 | PB -4 |

CANTIDAD TOTAL: dos (2) unidades

NOTA:

  - Se solicitara certificado de visita de obra incluido en la oferta, el mismo será emitido por la Delegación de Administración Departamental.

  - Los trabajos descriptos consisten en la provisión de materiales, insumos y mano de obra.

  - El Contratista deberá tener en cuenta aquellas tareas que resulten: preliminares, accesorias o concomitantes.

  - Una vez instalados los equipos se procederá a la terminación en forma similar a la existente de los muros y vidrios.

  - Finalizada la obra se procederá a la limpieza de locales.

PLAZO DE ENTREGA: veinte (20) días

Departamento de Arquitectura e Infraestructura

Procuración General

La Plata, 28 de julio de 2026

LU